UNIVERSITAS INDONESIA

# ANALISIS KINERJA PADA MEKANISME SKEMA FAST HANDOFF DALAM JARINGAN WI-FI BERBASIS OPENFLOW

SKRIPSI

ISYANA PARAMITHA ISKANDARPUTRI

1106014135

FAKULTAS TEKNIK

PROGRAM STUDI TEKNIK KOMPUTER

DEPOK

JANUARI 2015

UNIVERSITAS INDONESIA

# ANALISIS KINERJA PADA MEKANISME SKEMA FAST HANDOFF DALAM JARINGAN WI-FI BERBASIS OPENFLOW

SKRIPSI

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Teknik

ISYANA PARAMITHA ISKANDARPUTRI

1106014135

FAKULTAS TEKNIK

PROGRAM STUDI TEKNIK KOMPUTER

DEPOK

JANUARI 2015

HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS

Skripsi ini adalah hasil karya saya sendiri, dan semua sumber baik yang dikutip maupun dirujuk telah saya nyatakan dengan benar.

Nama 		: Isyana Paramitha Iskandarputri

NPM 		: 1106014135

Tanda Tangan	:

Tanggal		: 12 Januari 2015

# HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi ini diajukan oleh:

Nama		: Isyana Paramitha Iskandarputri

NPM		: 1106014135

Program Studi	: Teknik Komputer

Judul Skripsi	: Analisis Kinerja Pada Mekanisme Skema Fast Handoff Dalam Jaringan Wi-Fi Berbasis OpenFlow

Telah berhasil dipertahankan di hadapan penguji dan diterima sebagai bagian persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar Sarjana Teknik pada Program Studi Teknik Komputer, Fakultas Teknik, Universitas Indonesia.

DEWAN PENGUJI

Pembimbing		: Muhammad Salman, ST., MIT.	(……………………)

Penguji 1		: Dr. Ir. Anak Agung Putri Ratna, M.Eng.	(……………………)

Penguji 2 		: Boma Anantasatya Adhi, ST., MT.	(……………………)

Ditetapkan di		: Depok

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa sebab atas segala rahmat dan karunia-Nya, penulis dapat menyelesaikan seminar ini dengan baik. Penulis menyadari bahwa skripsi ini tidak dapat diselesaikan tanpa bantuan dari banyak pihak. Oleh karena itu, penulis mengucapkan terima kasih kepada:

- Bapak Muhammad Salman, S.T., MIT., selaku pembimbing yang telah mengarahkan serta memberi berbagai bantuan dalam penyusunan skripsi ini;

- Orang tua dan keluarga penulis serta Kenneth Setiawan yang telah memberikan dukungan berupa moril maupun materiil;

- Kak Ardiansyah, S.T., M.Eng, Kak Alvin Prayuda, S.T, Pak I Gde Dharma Nugraha, S.T., M.T., dan Kak Boma Anantasatya Adhi, S.T., M.T., yang telah membantu dan memberi saran dalam penulisan seminar ini;

- Farina Warapsari, Anindita Putri H., Keluarga Sambel Sedep (Fitri Amelina, Gea Rexy, Kemal Ardiansyah, Rinaldi Adrian, Waskitha W. Galih, Deni Duwi) dan Keluarga Oma Mpuy (Dwi Hartati, Dinar Ayu, Maulidha Syaila, Hafizh Haidar, Muhamad Sean, Mahardianto Yudha, M. Rizqi Kautsar, Dhika Pratama, M. Mazarino Zhafir), Jodhi Adhikaprana, Gandhi Arssegi, Ihsan Ibrahim atas dorongan semangatnya;

- Rekan sesama asisten laboratorium Jaringan Komputer 2011 dan 2012 (Adhyatma Abbas, Sanadhi Sutandi, Darien Jonathan, Emily Lomempow, Ozy Djohan, Suryo Satrio, Martin Dominikus, Akbar Sahata, Fakhri Aunurrahim);

- Teman-teman Teknik Komputer dan Teknik Elektro 2011 yang sudah menemani dan secara tidak langsung memberikan dukungan moral agar terselesainya skripsi ini dan seluruh Keluarga Departemen Teknik Elektro.

Penulis berharap agar Tuhan YME akan membalas kebaikan semua pihak yang telah membantu dan semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi pengembangan teknologi dan ilmu pengetahuan.

Depok, Januari 2015

# HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI SKRIPSI UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademik Universitas Indonesia, saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama			: Isyana Paramitha

NPM			: 1106014135

Program Studi		: Teknik Komputer

Departemen		: Teknik Elektro

Fakultas		: Teknik

Jenis Karya 		: Skripsi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Indonesia Hak Bebas Royalti Noneksklusif (Non-exclusive Royalty Free Right) atas karya ilmiah saya yang berjudul:

“Analisis Kinerja Pada Mekanisme Skema Fast Handoff Dalam Jaringan Wi-Fi Berbasis OpenFlow”

Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini Universitas Indonesia berhak menyimpan, mengalih media/formatkan, mengelola dalam bentuk pengkalan data (database), merawat, dan mempublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencamtumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Dibuat di: Depok

Pada tanggal: 12 Januari 2015

Yang menyatakan

(Isyana Paramitha Iskandarputri)

ABSTRAK

| Nama | : | Isyana Paramitha |
| --- | --- | --- |
| Program Studi | : | Teknik Komputer |
| Judul | : | Analisis Kinerja Pada Mekanisme Skema Fast Handoff Dalam Jaringan WiFi Berbasis OpenFlow |

Arah pengembangan jaringan saat ini adalah pemanfaatan open source mengingat terbatasnya sumber untuk pengembangan teknologi jaringan baik untuk keperluan riset berbasis akademis ataupun enterprise. Open source yang dikembangkan memanfaatkan teknologi Software Defined Networking (SDN) yang memisahkan fungsi kontrol dan pengiriman data dalam pengiriman paket dalam jaringan sehingga pengguna memiliki kontrol atas lalu lintas jaringannya. Adapun OpenFlow sebagai protokol SDN paling umum digunakan kemudian digunakan untuk membangun open network tersebut. Teknologi Internet dan penggunaan perangkat mobile yang berkembang pesat secara bersamaan menyebabkan ketiga kebutuhan tersebut harus dikembangkan secara bersamaan, salah satunya dalam bentuk teknologi jaringan nirkabel berbasis open mobile. Penelitian ini akan fokus pada pengembangan jaringan Wi-Fi berbasis OpenFlow dengan evaluasi pada proses handoff secara horizontal menggunakan skema fast handoff mengingat belum diterapkannya skema ini dalam komunikasi multimedia secara real-time. Hasil pengujian yang dilakukan pada testbed sederhana memperlihatkan bahwa delay proses handoff pada jaringan Wi-Fi berbasis OpenFlow adalah sebesar 79,9 milidetik atau 21% lebih cepat dibanding delay handoff jaringan “tradisional”. Aliran data saat komunikasi terjadi juga lebih stabil akibat adanya flow yang diterapkan di tiap switch berbasis OpenFlow. Namun hasil pengujian harus diteliti lebih lanjut akibat kondisi testbed yang kurang stabil, tools packet capturer yang belum memenuhi standar, dan perumusan flow yang lebih baik.

Kata kunci: OpenFlow, access point, OpenDayLight, delay, handoff

ABSTRACT

| Nama | : | Isyana Paramitha |
| --- | --- | --- |
| Program Studi | : | Computer Engineering |
| Judul | : | Performance Analysis of Fast Handoff Scheme Mechanism on OpenFlow-based Wi-Fi Network |

Research in communication network has the limit due to its problem of the supply frequency and equipment. To overcome this problem, open source can be the solution to build a helpful test bed for the research or academic purpose. Open source network can be developed using Software Defined Network (SDN) which has been continuosly developed due enormous number of installed base equipment and protocols that are inflexible, predefined, and fixed since SDN offers a flexible, dynamic, and programmable functionality of network systems. By using OpenFlow as its protocol, we can program the network flow in a flow table on different switches and routers. This research approches an OpenFlow-based WiFi environment using OpenFlow-based Access Point (OFAP) and  OpenFlow controller. Through this system we expect to achieve high performance and reliability in in real-time traffic (e.g: video streaming) over WLAN, by reducing the handoff delay compared to normal WiFi environment. Each OFAP is deployed at two different rooms and being performed by several experiments to evaluate handoff delay. The result of this experiment is the handoff delay between OFAPs is 24% faster than handoff delay between traditional AP with average of 79.9 miliseconds. OpenFlow-based network also more stable than because of installed flows given to each packets. The discovered value needs to be examined further due to unstable testbed, deficiency in packet capturer tools, and better formulation towards installed flows.

Keywords: OpenFlow, access point, OpenDayLight, delay, handoff

# DAFTAR ISI

HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS	iii

HALAMAN PENGESAHAN	iv

KATA PENGANTAR	v

HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI SKRIPSI	vi

ABSTRAK	vii

ABSTRACT	viii

DAFTAR ISI	ix

DAFTAR GAMBAR	x

DAFTAR TABEL	xi

BAB 1 PENDAHULUAN	1

1.1 Latar Belakang	1

1.2 Perumusan Masalah	2

1.3 Tujuan Penelitian	2

1.4 Batasan Masalah	3

1.5 Sistematika Penulisan	3

BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA	4

2.1 Konsep Jenis Jaringan	4

2.2 Proses Handoff	5

2.3 Protokol Fast Handoff	9

2.4 Software Defined Networking	19

2.5 OpenFlow	20

BAB 3 PERANCANGAN	21

3.1 Perancangan Topologi	21

3.2 Perangkat Pendukung	23

3.2.1 Perangkat Keras	23

3.2.3 Perangkat Lunak	25

3.3 Skenario Pengujian	27

BAB 4 HASIL PENGUJIAN DAN ANALISIS	29

4.1 Konfigurasi Testbed	29

4.2 Pengambilan Data	33

4.4 Analisis Data	37

4.5 Analisis Proses Handoff	45

4.6 Struktur Test bed	47

BAB 5 KESIMPULAN	48

5.1 Kesimpulan	48

5.2 Saran	49

DAFTAR PUSTAKA	49

Lampiran	52

# DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Aliran pesan handoff pada jaringan IEEE 802.11	9

Gambar 2.2 Skema NG-pruning	11

Gambar 2.3 Skema channel mask	13

Gambar 2.4 Operasi SyncScan	14

Gambar 2.5 Skema FHR	16

Gambar 2.6 Skema PNC	17

Gambar 2.7 Skema SNC	18

Gambar 2.8 Arsitektur SDN	19

Gambar 2.9 Aliran data OpenFlow switch	21

Gambar 2.10 Proses penanganan paket masuk ke OpenFlow switch	21

Gambar 3.1 Rancangan Topologi	22

Gambar 3.2 Lapisan SDN pada OpenDayLight	24

Gambar 3.3 Arsitektur Quagga	26

Gambar 3.4 Screenshot aplikasi tPacketCapture saat memulai dan berproses	27

Gambar 3.5 Alur pelaksanaan pengujian dan pengambilan data	28

Gambar 4.1 Deteksi OpenDayLight terhadap OFAP1 dan OFAP2	30

Gambar 4.2 Aliran komunikasi	31

Gambar 4.3 Tabel flow	31

Gambar 4.4 Screenshot jendela Conversations	36

Gambar 4.5 Komunikasi Ethernet	37

Gambar 4.6 Grafik hasil delay pada perangkat mobile	37

Gambar 4.7 Grafik hasil delay pada perangkat laptop	38

Gambar 4.8 Hasil packet capture	39

Gambar 4.9 Kondisi lalu lintas jaringan saat jaringan terhubung	40

Gambar 4.10 Grafik jitter	40

Gambar 4.11 Grafik besar paket yang diterima	41

Gambar 4.12 Grafik banyak paket yang diterima pada lalu lintas TCP	43

Gambar 4.13 Screenshot paket OpenFlow dalam aliran paket kontroler	44

Gambar 4.14 Proses handoff	45

Gambar 4.15 Denah penempatan perangkat jaringan	47

# DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Perbandingan kualitas wireless dan wired	6

Tabel 4.1 Kronologi pengambilan data melalui perangkat mobile	33

Tabel 4.2 Hasil perhitungan ∆t paket pada perangkat mobile	38

Tabel 4.3 Hasil perhitungan ∆t paket pada perangkat laptop	39

Tabel 4.4 Protokol yang berjalan pada kontroler	42

Tabel 4.5 Hasil pengukuran delay handoff pada [33]	46

# PENDAHULUAN

Pada bab ini akan dijelaskan mengenai latar belakang dari penelitian ini, perumusan masalah, tujuan dari penelitian, batasan masalah, serta sistematika penulisan.

- Latar Belakang

Perkembangan teknologi perangkat jaringan dan perangkat komunikasi pengguna, serta semakin mudahnya akses terhadap jaringan telah mengembangkan Internet, yang merupakan salah satu media yang berperan penting dalam bidang telekomunikasi, saat ini memegang peranan penting dalam kehidupan masyarakat. Secara spesifik, perangkat mobile merupakan jenis perangkat yang perkembangannya paling tajam. Terdapat 6.8 milyar penduduk dunia dimana 4 milyar diantaranya telah memiliki telepon seluler, bahkan jumlah telepon seluler saat ini adalah lima kali jumlah PC yang dimiliki oleh masyarakat saat ini[1]. Dari jumlah pengguna telepon seluler tersebut, 45 juta warga Amerika menggunakan telepon seluler berkategori smart phone untuk mengakses Internet[2].

Seiring dengan perkembangan teknologi pada perangkat pengguna, jaringan, khususnya jaringan Wi-Fi juga mengalami peningkatan kecepatan mulai dari 54 Mbps pada 802.11a, 450 Mbps pada 802.11n, hingga 1.3 Gbps pada 802.11ac di tahun 2012. Hingga 2017, diperkirakan 71% komunikasi menggunakan telepon seluler akan menggunakan Wi-Fi[3]. Namun satu jaringan Wi-Fi tidak dapat mencakupi area yang amat luas. Sehingga saat pengguna telepon seluler sedang terhubung pada satu jaringan Wi-Fi dan bergerak ke area lain sehingga menimbulkan degradasi kualitas sinyal, akan lakukan proses handoff. Dalam proses ini, pengguna dengan smart phone yang terhubung dengan suatu Access Point (AP) dalam suatu jaringan Wi-Fi akan berpindah ke AP lainnya dimana pengguna sementara tidak akan terhubung dengan Internet dan hanya melakukan pertukaran frame manajemen 802.11 untuk membentuk sesi komunikasi baru dengan AP yang baru. Namun untuk memperbaharui kualitas komunikasi tersebut, proses handoff harus melalui empat fase dimana setiap fasenya berfungsi untuk menjalankan pengenalan komunikasi dan proses overhead yang menimbulkan konsekuensi terjadinya delay.

Semakin berkembangnya penggunaan Wi-Fi di masyarakat, maka proses handoff sebagai mobility support menjadi salah satu isu terpenting dalam teknologi 802.11. Telah banyak penelitian dan pembuatan skema untuk meminimalisir delay yang terjadi dalam skema fast-handoff namun masing-masing memiliki kelebihan dan kekurangan, sehingga masih dibutuhkan perbaikan dalam penanggulangan delay tersebut.

Perkembangan teknologi jaringan juga mencapai titik pengenalan teknologi Software Defined Network (SDN), sebuah arsitektur jaringan yang dinamis, mudah untuk dikelola dengan kebutuhan biaya yang lebih efektif, dan mudah beradaptasi dengan kondisi lingkungan. SDN memisahkan fungsi pengontrol jaringan dengan fungsi pengiriman data sehingga menyebabkan jaringan dapat secara langsung diprogram sesuai dengan servis jaringan yang ada. Protokol yang digunakan dalam SDN adalah OpenFlow. Dengan banyaknya keuntungan dari teknologi ini, SDN tentu akan menjadi solusi untuk pengelolaan jaringan yang lebih baik. Penggunaannya akan terus meluas, mulai dari area penelitian hingga perusahaan enterprise dan pada akhirnya masyarakat luas secara keseluruhan.

Hingga saat ini pengaplikasian implementasi teknologi SDN telah dilakukan secara bertahap dalam teknologi komunikasi “tradisional”, termasuk salah satunya jaringan Wi-Fi. Melihat potensi dari pemanfaatan teknologi ini, bukan tidak mungkin jaringan Wi-Fi berbasis OpenFlow adalah solusi dari usaha peminimalisiran total waktu delay dalam proses handoff.

- Perumusan Masalah

Masalah yang akan dibahas pada penulisan ini adalah :

- Konsep dasar Mobile Handoff

- Prinsip kinerja Software Defined Network (SDN) dengan protokol OpenFlow

- Pengaplikasian OpenFlow dalam jaringan Wi-Fi

- Evaluasi proses mobile handoff dengan skema fast handoff berdasarkan belum adanya protokol fast handoff yang tersedia dalam jaringan Wi-Fi untuk aplikasi multimedia real time

- Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah :

- Evaluasi implementasi SDN dalam jaringan Wi-Fi

- Membangun jaringan mobile terbuka (open mobile network) dengan jaringan Wi-Fi terbuka menggunakan OpenFlow

- Mengevaluasi proses mobile handoff dengan skema fast handoff antar dua access point berbasis OpenFlow

- Batasan Masalah

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan testbed, perangkat mobile pengguna jaringan serta perangkat lunak untuk menjalankan fungsi kontrol jaringan serta fungsi analisis proses handoff. Topologi yang dibangun terdiri dari satu server sebagai pengontrol jaringan sebagai Access Controller (AC) dengan menggunakan perangkat lunak OpenDayLight,  dua buah wireless router sebagai Access Point (AP), dan satu buah perangkat mobile sebagai pengukur. Pengguna akan terhubung dengan masing-masing AP. Evaluasi dilakukan pada proses handoff jaringan secara horizontal saat pengguna berpindah dari AP pertama ke AP kedua dengan skema fast handoff.

- Sistematika Penulisan

Laporan ini terbagi dalam 5 bab, dimana pada tiap-tiap bab akan menjelaskan hal-hal berikut:

BAB 1 PENDAHULUAN

Bab ini menjelaskan tentang latar belakang, tujuan penelitian, batasan masalah, dan sistematika penulisan.

BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini akan menjelaskan tentang teori-teori yang berkaitan dengan masalah yang dibahas dan berperan sebagai dasar teori dalam penelitian ini.

BAB 3 PERANCANGAN

Bab ini menjelaskan tentang rancangan sistem yang akan dibuat serta hardware dan software yang akan digunakan untuk mendukung penelitian ini.

BAB 4 PENGUJIAN DAN ANALISIS

Bab ini berisi tentang hasil pengujian yang dilakukan beserta analisis yang didapatkan dari hasil pengujian tersebut.

BAB 5 PENUTUP

Bab ini berisi tentang kesimpulan dari pengujian yang dilakukan serta solusi yang dapat diberikan berdasarkan kesimpulan.

# TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab ini akan dijelaskan materi-materi yang menjadi dasar dilakukannya penelitian ini yang meliputi konsep dasar dari jenis jaringan wired dan wireless, proses handoff dengan bermacam-macam jenis delay, penanggulangan delay pada proses handoff, dan SDN serta OpenFlow sebagai protokol SDN.

- Konsep Jenis Jaringan

Secara umum jaringan komputer dapat berupa jaringan wired, dimana untuk membangun koneksi diperlukan suatu media untuk menghubungkan antar perangkat, dan jaringan wireless, yang memanfaatkan gelombang radio sebagai media transmisinya. Terminologi wired dapat juga sebagai batas antar jaringan wireless. Umumnya jaringan wired menggunakan kabel Ethernet untuk mengirim data antar PC yang terhubung. Pada jaringan wired yang kecil, satu router dapat digunakan untuk menghubungkan seluruh komputer. Jaringan yang lebih besar biasanya memanfaatkan beberapa router dan switch yang terhubung satu sama lainnya. Umumnya topologi tersebut menhubungkan salah satuperangkat jaringan dengan kabel modem, jalur T1, atau tipe koneksi Internet lainnya yang menyediakan akses Internet ke seluruh perangkat yang terhubung dalam jaringan. Wired juga dapat mengacu pada perangkat input, mengingat tren wireless keyboard dan mouse yang semakin meningkat.

Semakin banyaknya perangkat yang terhubung secara wireless tidak benar-benar menghilangkan penggunaan jaringan wired terutama pada bidang enterprise mengingat keunggulannya atas jaringan wireless yakni, potensi terjadinya interferensi sinyal yang jauh lebih kecil dibanding jaringan wireless dan kecepatan jaringan wired yang relatif lebih besar dibanding wireless sehingga rasio transfer datanya akan lebih cepat. Faktor lebih dari jaringan ini adalah jaminan atas kontrol, security, dan reliability; serta membutuhkan biaya yang relatif lebih kecil dibanding jaringan wireless.

Wi-Fi, atau nama dari standar IEEE 802.11x, adalah teknologi jaringan wireless yang paling umum digunakan. Pada awalnya Wi-Fi hanya digunakan pada area berstandar 802.11b dengan frekuensi 2.4 GHz, namun saat ini Wi-Fi mencakup seluruh standar 802.11 mulai dari 11b, 11a, dual-band, dan sebagainya dengan tujuan untuk menghilangkan kebingungan dalam interoperabilitas WLAN[4]. Sesuai dengan definisi jaringan wireless, Wi-Fi bekerja tanpa menggunakan media transmisi fisik namun memanfaatkan teknologi frekuensi radio, suatu frekuensi dalam spectrum elektromagnetik yang berhubungan dengan propagasi gelombang radio. Saat arus frekuensi radio diberikan pada sebuah antena, medan elektromagnetik akan terbentuk dan dapat berpropagasi melalui ruang.

Fondasi dalam suatu jaringan Wi-Fi adalah Access Point (AP) yang fungsi utamanya untuk mem-broadcast sinyal wireless sehingga komputer dapat mendeteksi dan membangun koneksi. Namun komputer harus memiliki network adapter jika ingin terhubung pada jaringan Wi-Fi. Baik tidaknya Wi-Fi tergantung pada penyesuaian standar 802.11x yang digunakan dengan kebutuhan jaringan. Misalkan 802.11a yang memang memiliki kecepatan lebih namun harganya lebih mahal dibanding dengan 802.11b; sehingga 802.11a lebih banyak ditemui digunakan pada jaringan bisnis.

Tabel 2.1 Perbandingan kualitas wired dan wireless

|  | Wired | Wireless |
| --- | --- | --- |
| Instalasi | Kesulitan lebih tinggi dibanding wireless | Lebih mudah, namun harus berhati-hati pada interferensi sinyal |
| Biaya | Lebih sedikit | Lebih banyak |
| Reliabilitas | Tinggi | Cukup tinggi |
| Performa | Sangat baik | Baik |
| Security | Cukup baik | Cukup baik |
| Mobilitas | Terbatas | Sangat baik |

- Proses Handoff

Seperti yang dijelaskan pada [5] proses handoff pada jaringan IEEE 802.11 dapat dibagi menjadi dua tahap:

- Discovery

Rasio signal-to-noise (SNR) dapat mengalami degradasi karena pergerakan (mobilitas) oleh perangkat mobile (MH) dan menyebabkan dimulainya prosedur handoff. Sebelum menutup koneksi pada Access Point (AP) yang terhubung saat ini, MH harus menemukan AP yang memiliki potensial untuk membangun koneksi. Hal ini dilakukan di lapisan medium access control (MAC) dengan menjalankan fungsi scanning.

Terdapat dua jenis scanning pada Wi-Fi: pasif dan aktif. Scanning pasif berarti MH akan memperhatikan sinyal untuk “mendengarkan” frame beacon (penanda). Frame ini menyediakan informasi timing dan keterangan kepada MH sebagai media pertimbangan AP manakah yang akan dipilih oleh MH untuk membangun koneksi. Standar 802.11 saat ini telah memiliki fitur multiple channel.

Secara spesifik, standar 802.11b dan 11g beroerasi pada pita dengan lebar 2.4 GHz dan menggunakan 11 kanal dari 14 yang tersedia. Sedangkan 802.11a beroperasi pada pita 5 GHz yang memiliki 32 kanal. Saat mode pasif sedang aktif, MH akan mendengarkan setiap kanal media fisik satu per satu dengan tujuan menemukan AP yang baru, sehingga mode ini menghasilkan delay yang cukup signifikan. Di sisi lain, mode aktif scanning melibatkan kegiatan transmisi frame probe request dari AP. Setelah seluruh kanal telah di-scan, MH akan mengumpulkan seluruh informasi dari AP yang tersedia yang kemudian akan dipilih oleh MH untuk membangun koneksi. Lebih detilnya, prosedur aktif scanning meliputi[6]:

- Prosedur kanal normal, dimana prosedur CSMA/CA (carrier sense multiple access with collision avoidance) akan dijalankan untuk memperoleh kontrol media wireless

- MH mentransmisikan frame probe request yang ditujukan ke alamat broadcast-nya

- Probe timer dimulai

- MH menunggu respon

- Jika tidak ada respon yang diterima oleh MinChannelTime, kanal berikutnya akan di-scan

- Jika respon probe yang diterima MinChannelTime lebih dari satu, maka MH akan menghentikan masuknya frame tersebut pada MaxChannelTime dan memroses semua informasi yang sudah diterima

- Seluruh step tersebut akan diulangi untuk kanal berikutnya

- Reassociation

Prosedur reassociation meliputi otentikasi dan  re-otentikasi terhadap AP baru dan proses transfer informasi MH dari AP lama. Otentikasi adalah suatu proses dimana AP akan menerima atau menolak MH. MH akan memulai proses otentikasi dengan mengirimkan frame authentication process kepada AP yang berisi informasi identitas MH. Kemudian AP akan merespon dengan frame authentication response yang mengindikasikan informansi tolak atau terima. Saat otentikasi telah sukses, MH akan mengirimkan frame reassociation request yang kemudian dijawab dengan frame reassociation response yang berisi pengumuman penolakan atau penerimaan.

Keseluruhan delay pada handoff dapat dibagi menjadi tiga delay: probe delay, authentication delay, dan reassociation delay.

- Probe Delay (Penundaan Pemeriksaan)

Delay ini tergantung pada mode scan mana yang digunakan (pasif atau aktif). Rata-rata probe delay saat mode pasif dapat direpresentasikan dalam sebuah fungsi atas interval frame beacon dan jumlah kanal yang tersedia. Lebih spesifik, jika interval beacon adalah 100 msec, maka rata-rata probe delay IEEE 802.11b dengan 11 kanal adalah 1100 msec dan 11a dengan 32 kanal sebesar 3200 msec. Dapat diingat bahwa delay untuk switching belum dimasukkan, sekitar 40-150 usec[7]. Sedangkap pada mode aktif, probe delay dapat ditentukan dari nilai MinChannelTime dan MaxChannelTime yang tergantung pada perangkat. Prosedur scanning aktif mengharuskan MH untuk me-scan seluruh kanal yang tersedia. Sehingga, probe delay (TA) dari scanning aktif dapat dituliskan:

N × MinChannelTime ≤TA≤N×MaxChannelTime

Dimana N adalah jumlah kanal yang tersedia. Secara sederhana, metode untuk mengurangi probe delay ini adalah dengan mengurangi jumlah kanal yang harus diperiksa misalkan hanya dengan pemeriksaan atas kanal-kanal tertentu yang dipilih, bukan semuanya. Metode lain adalah dengan memperbaiki nilai MinChannelTime dan MaxChannelTime dengan tujuan untuk mengurangi waktu tunggu kanal.

- Authentication Delay (Penundaan Otentikasi)

Authentication delay terjadi karena adanya pertukaran frame otentikasi. Secara umum, terdapat dua metode otentikasi: otentikasi open-system dimana AP akan selalu menerima MH tanpa memerlukan otentikasi apapun, atau dapat juga dengan melakukan filter pada alamat MAC (bukan merupakan bagian standar 802.11); dan otentikasi shared-key  berdasarkan wired equivalent privacy (WEP)[8], yang memerlukan AP dan MH untuk mengimplementasikan WEP. Otentikasi ini melakukan pertukaran empat jenis pesan:

- Permohonan otentikasi MH terhadap AP dengan mengirimkan pesan Challenge-Request

- AP mengirimkan nomor acak kepada MH melalui pesan Challenge-Response

- MH akan menandai nomor acak tersebut menggunakan WEP, yang merupakan secret-key yang telah didistribusikan diantara kedua pihak melalui kanal yang aman sebelum digunakan. Kemudian mengirimkan pesan Response kembali ke AP

- AP memverifikasi bahwa nomor acak telah ditandai dengan key yang benar dengan menghitung tanda tersebut yang kemudian dibandingkan dengan nilai yang diterima. Saat key telah berhasil diverifikasi oleh AP, AP akan mengotentikasi MH dengan mengirimkan pesan Approval.

Besar authentication delay sesuai dengan jumlah pesan yang dikirimkan antara AP dan MH. Sehingga, otentikasi shared-key menghasilkan authentication delay yang lebih panjang dibandingkan dengan otentikasi open-system. Lebih jauh, jika jaringan Wi-Fi memutakhirkan skema otentikasi seperti pada standar IEEE 802.11i (contohnya: IEEE 802.1x dan EAP-TLS[9]), diperlukan pesan yang lebih banyak. Contoh kasusnya adalah penggunaan sistem WLAN publik dengan skema otentikasi 802.1x (contoh: NeSpot di Korea[10]) mendorong adanya penelitian pada skema solusi untuk mengurangi authentication delay.

- Reassociation Delay

Reassociation adalah proses pemindahan suatu asosiasi atau koneksi dari AP yang lama ke AP baru dalam satu extended service set (ESS). ESS adalah suatu kumpulan atas interkoneksi satu atau lebih basic service set (BSS) dimana suatu BSS adalah cakupan servis suatu AP. Reassociation delay muncul akibat adanya pertukaran frame reassociation. Mengikuti berhasilnya proses otentikasi, MH akan mengirimkan frame reassociation request kepada AP dan menerima frame reassociation response dan menyelesaikan proses handoff. Prosedur re-asosiasi hampir sama dengan prosedur asosiasi di jaringan pada umumnya. Namun di jaringan backbone, AP akan berinteraksi antar satu sama lain untuk mengirimkan frame yang berhubungan dengan re-asosiasi. Sehingga implementasi yang akan dating mungkin akan mencakup pesan tambahan protokol inter-AP (IAPP)[11] dalam fase re-asosiasi yang tentu menambah waktu delay.

Gambar 2.1 Aliran pesan handoff pada jaringan IEEE 802.11[11]

- Protokol fast-handoff

Tujuan utama protokol ini adalah untuk memastikan tiap pengguna (user, client) selalu terhubung dengan minimal satu access point setiap saat. Protokol ini terdiri dari banyak skema yang telah dikembangkan untuk meminimalisir delay pada proses handoff di jaringan IEEE 802.11. Dari banyaknya skema, penelitian ini memilih beberapa skema yang dianggap paling baik dan dibagi dalam dua kategori: skema pengurangan probe delay dan skema pengurangan authentication/reassociation delay. Bagian kedua menyatukan authentication dan reassociation delay karena operasinya hampir sama.

- Mengurangi probe delay

Seperti yang diindikasikan pada [5], probe delay adalah kontributor utama delay dalam proses handoff sehingga usaha untuk menguranginya adalah krusial. Di [12], Velayos et al. mengajukan skema deteksi fast-handoff yang menggunakan distribusi frame loss (hilangnya frame) akibat collision (tabrakan) dengan tujuan untuk menentukan handoff optimal dengan pemicu waktu terhadap AP baru. Untuk mengurangi waktu deteksi handoff, MH memulai prosedur pengecekan pada kanal secepat mungkin setelah menganggap tabrakan data dapat tidak dimasukkan sebagai alasan kegagalan transmisi frame. Dengan kata lain, berdasarkan distribusi kemungkinan (probability distribution), jika re-transmisi suatu frame dan dua frame berikutnya gagal, MH menyimpulkan bahwa kegagalan fram disebabkan oleh pergerakan MH (bukan tabrakan) sehingga memerlukan proses handoff lebih jauh. Sebagai tambahan, [12] meningkatkan mode scan aktif dan menurunkan nilai baru untuk MinChannelTime dan MaxChannelTime dari hasil pengukuran dan model analitik. Secara spesifik, mereka menggunakan nilai yang lebih kecil yakni 1 ms dan 10.24 ms untuk MinChannelTime dan MaxChannelTime. Dengan menggunakan nilai timer ini, skema penyetelan (tuning) dapat mengurangi probe delay.

Referensi [13] mengajukan metode pencarian baru menggunakan neighbor graph (NG) dan nonoverlap graph (NOG). Skema ini, NG-pruning, fokus pada pengurangan jumlah kanal untuk diperiksa dan waktu tunggu di setiap kanal. Mereka mengajukan dua algoritma: NG dan NG-pruning. Pemikiran dasar dari algoritma tersebut adalah untuk memastikan butuh tidaknya sebuah kanal untuk diperiksa (menggunakan algoritma NG) dan apakah MH harus menunggu pesan probe response pada suatu kanal sebelum habisnya MaxChannelTime (menggunakan algoritma NG-pruning). NG menggambarkan hubungan handoff antar AP yang bersebalahan. Dengan menggunakan NG, kumpulan kanal yang sedang beroperasi pada AP yang bertetangga dapat dipelajari. Berdasarkan informasi ini, suatu MH dapat menentukan penting tidaknya suatu kanal untuk diperiksa. Di sisi lain, NOG menggambarkan hubungan non-overlap antara AP. Dua AP dianggap non-overlap jika dan hanya jika MH tidak dapat berkomunikasi dengan kedua AP tersebut secara simultan dengan kualitas koneksi yang dapat diterima. Contohnya, jika jarak antar APi dan APj jauh, suatu MH akan dapat berasosiasi dengan salah satunya. Dalam kasus ini, APi dan APj adalah non-overlap. Sehingga, jika MH telah menerima frame probe response dari APi mengimplikasikan bahwa MH tidak dapat menerima frame response dari APj sesuai prinsip non-overlap. Sesuai dengan visi NOG, MH dapat memangkas beberapa AP yang non-overlap dengan beberapa AP yang sedang terkoneksi dan telah memberi respon.

Gambar 2.2 Skema NG-pruning[13]

Terdapat angka yang berada di dalam [] dan tidak, keduanya merepresentasikan kanal yang digunakan oleh AP dan ID AP. Contohnya, hanya terdapat tiga kanal (contohnya: 1, 6, dan 11) yang digunakan dan AP aktif (AP1) memiliki lima AP tetangga (AP2 hingga AP6). Informasi tetangga dapat dipelajari dengan konstruksi NG. Dengan memanfaatkan informasi tersebut, MH mengetahui jumlah kanal yang harus dicek hanya sebanyak dua kanal (misalkan kanal 6 dan 11). Di sisi lain, individual NOG telah dikonstruksikan pada setiap kanal (misalkan satu NOG pada kanal 6 dan satu NOG pada kanal 11). Mulanya, misal MH sedang mengecek kanal 6. Saat MH menerima pesan probe response dari AP6, MH akan menentukan bahwa tidak perlu untuk menunggu pesan probe response tambahan di kanal 6. Hal ini karena AP6 non-overlap terhadap AP2 dan AP4 meskipun mereka menggunakan kanal 6 juga. Setelah mengecek kanal 6, MH akan mengirim pesan probe request ke kanal 11. Kemudian MH menerima pesan probe response dari AP5 dan mengehentikan pengecekannya pada kanal tersebut karena AP3 non-overlap dengan AP5.

[6] mengajukan suatu algoritma scanning selektif dengan lima mekanisme caching, atau disebut sebagai skema channel mask. Skema ini hanya melakukan pengecekan pada sebagian kanal yang terpilih. Pemilihan kanal dilakukan dengan pertolongan channel mask yang telah ada saat driver dimuat (load) pada MH. Secara spesifik, full-scan dilakukan pertama kali dan channel mask kemudian dibangun menggunakan informasi yang didapat oleh full-scan tersebut. Pada IEEE 802.11b, hanya tiga kanal yang tidak tumpang-tindih (overlap) diantara sebelas kanal. Sehingga, dalam konfigurasi jaringan wireless yang baik, seluruh atau sebagian besar AP beroperasi pada kanal 1, 6, dan 11 yang menyebabkan channel mask dibentuk dengan mengombinasikan tiga kanal tersebut dan full-scan pertama kali dilakukan terhadap kanal-kanal tersebut. Dengan menggunakan channel mask, MH dapat mengurangi waktu yang tidak diperlukan untuk mengecek kanal yang tidak ada diantara AP yang bertetangga. Lebih jauh, untuk mengurangi delay pada handoff, mekanisme cache juga diperkenalkan. Ide dasar dari mekanisme ini adalah supaya masing-masing MH akan mencatat handoff yang telah dilakukan. Saat MH terhubung pada suatu AP, AP akan dimasukkan ke cache milik MH. Saat proses handoff diperlukan, MH pertama-tama akan mengecek apakah ada catatan yang berisi alamat MAC AP di cache tersebut. Jika ada, maka MH akan berasosiasi dengan AP tanpa perlu adanya prosedur pengecekan lebih jauh.

Gambar 2.3 Skema channel mask[6]

Gambar diatas mengilustrasikan operasi skema channel mask. Setiap MH memiliki channel mask yang dibentuk saat fase setup jaringan. Di waktu yang sama, setiap MH memiliki tabel cache-nya sendiri yang dibangun dan diperbaharui secara dinamis setiap terjadi proses handoff. Saat suatu MH berasosiasi dengan suatu AP, ID AP (misal alamat MAC) akan disimpan di cache sebagai kunci. Lebih jauh, dua AP dengan received signal strength (RSS) terbaik juga akan dicatat. Saat proses handoff diperlukan, pertama-tama MH akan mengecek data di tabel cache menggunakan alamat MAC AP yang sedang aktif sebagai pencari kunci. Jika ada catatan pada cache yang berhubungan dengan AP tersebut (misal cache hit), MH akan mencoba terhubung dengan AP bernilai RSS tertinggi. Jika asosiasinya berhasil, handoff berarti selesai dan latensi pada handoff dapat dikurangi secara signifikan. Hanya saat asosiasi pertama dan kedua gagal, MH akan melakukan pengecekan pada kanal terpilih menggunakan channel mask. Pada gambar 2.3 hanya tiga channel yang digunakan, sehingga akan mencukupi untuk MH melakukan pengecekan kanal walaupun jika terjadi luput pada pencatatan cache.

Pada [13], suatu skema handoff baru telah diajukan untuk mengurangi probe delay. Tidak seperti pada prosedur pengecekan yang terdefinisi di IEEE 802.11, SyncScan membolehkan MH untuk mengawasi jarak terhadap AP terdekat secara terus menerus. Dengan kata lain, MH akan beralih dari satu kanal ke kanal lainnya secara teratur untuk mencatat kekuatan sinyal dari kanal tersebut. Dengan melakukan hal tersebut, MH akan dapat memperbaharui informasi pada seluruh AP yang bertetangga. Lebih jauh, melalui pengawasan secara terus menerus terhadap beberapa AP, keputusan handoff akan menjadi lebih baik dan authentication/reassociation delay juga dapat dikurangi. Untuk meminimalisir hilangnya paket saat pengawasan periodik, power saving mode (PSM) pada spesifikasi IEEE 802.11 juga digunakan. Karena SyncScan berdasar pada pengawasan teratur terhadap beberapa AP, sinkronisasi waktu merupakan isu yang penting. Untuk sinkronisasi terhadap AP, network time protocol (NTP) dapat ditingkatkan. Di sisi lain, juka beberapa AP menggunakan kanal yang sama dan mengeluarkan beacon di saat yang bersamaan, teknik pengacakan akan digunakan.

Gambar 2.4 Operasi SyncScan[13]

Gambar diatas menunjukkan diagram pengaturan waktu pada SyncScan, dimana d adalah parameter tidak tetap yang menentukan waktu broadcast beacon. Sebagai contoh, beberapa AP beroperasi pada kanal 1 mengirimkan broadcast frame beacon pada waktu T, saat beberapa AP pada kanal 2 akan melakukan hal yang sama pada T+d, AP pada kanal 3 pada T+2d, dan seterusnya. Dengan penjadwalan ini, MH akan berganti dari kanal yang sedang aktif (c) ke channel c+1 dan menerima frame beacon dari AP pada kanal tersebut. Operasi ini diulang terus menerus; sehingga MH dapat mempelajari informasi pada AP yang berdekatan. Karenanya, SyncScan membuat MH untuk mampu menentukan waktu kapan handoff harus dilakukan sehingga mengurangi delay.

Brik et al. memperkenalkan skema handoff menggunakan beberapa radio yang disebut MultiScan[14]. Mirip dengan SyncScan, MultiScan memperoleh informasi AP bertetangga dengan pemilihan scanning. Namun, MultiScan membutuhkan interface radio tambahan untuk melakukan scanning. Pada MultiScan, interface utama diasosiasikan dengan AP yang aktif dan digunakan untuk transmisi data. Di waktu yang bersamaan, interface kedua melakukan scanning pada kanal. Jika dibutuhkan proses handoff kepada AP baru, interface kedua akan terhubung ke AP baru selama interface utamanya masih melakukan data transmisi. Setelah asosiasi di interface kedua komplit, interface akan berpindah dari interface kedua ke utama. Hasilnya, interface utama baru tersebut akan melakukan transmisi data dan interface utama yang lama digunakan untuk scanning kanal. Disini MultiScan mendapat proses handoff yang memulai koneksi sebelum memutuskannya dengan memanfaatkan beberapa interface radio.

- Mengurangi authentication/reassociation delay

Meskipun probe delay mengambil porsi besar dati total delay pada handoff, authentication/reassociation delay tetap harus diminimalisir untuk mencapai servis mobile yang seamless (lancar). Pada servis publik WLAN, skema otentikasi berbasis pada server otentikasi terpusat dengan tujuan servis yang aman dan akunting (accounting) yang efisien. Pada kondisi yang demikian, authentication/reassociation delay dapat lebih tinggi dibanding kondisi dimana prosedur otentikasi terbuka digunakan[15]. Dari tinjauan yang dilakukan terhadap metode otentikasi cepat pada jaringan IEEE 802.11 terdapat pada [16] dengan analisa berdasarkan pada arsitektur jaringan dan susunan trust model-nya. Dalam artikel ini akan didiskusikan beberapa skema berfokus pada model komunikasi.

Pack et al. mengajukan skema handoff prediktif untuk mengurangi authentication/reassociation delay yang disebut sebagai skema FHR dalam [17]. Dalam skema ini, suatu informasi otentikasi MH didistribusikan secara proaktif ke beberapa AP sesuai dengan pola pergerakan MH dan kelas servisnya. Untuk memperkirakan pola tersebut, sebuah konsep frequent handoff region (FHR) kemudian diperkenalkan. FHR merupakan kumpulan AP yang memiliki kemungkinan tinggi untuk membangun koneksi dengan MH. FHR dikonstruksikan berdasarkan frekuensi handoff dan prioritas MH dalam sistem terpusat. FHR dapat dengan mudah diimplementasikan berdasarkan model IEEE 802.1x[18]. Dari beberapa studi pengukuran[19], jumlah AP yang terhubung dengan sebuah MH selama waktu servisnya biasanya sebanyak dua atau tiga AP. Sehingga dalam skema FHR, informasi otentikasi MH akan diberikan ke sebagian dari AP yang berdekatan yang berada di maksimum berjarak dua hop dari AP aktif.

Gambar 2.5 Skema FHR[17]

Gambar diatas menunjukkan operasi skema FHR. Dalam contoh tersebut, sebuah MH terhubung dengan AP dalam fase login dan membentuk sebuah FHR yang terdiri dari AP0, AP4, AP7, dan AP8. Sehingga informasi otentikasi akan didistribusikan kepada AP-AP tersebut terlebih dahulu. Jika MH berpindah ke salah satu AP tersebut, tidak perlu ada prosedur otentikasi kepada server otentikasi. Namun, jika MH berpindah ke AP lain (misal AP2 di gambar 2.5(b)) yang tidak termasuk dalam operasi otentikasi prediktif, otentikasi baru dan prosedur re-asosiasi harus dilakukan. Sebagai tambahannya, setelah melakukan proses handoff ke AP, sebuah FHR baru yang terdiri dari AP1, AP2, AP3, dan AP5 harus disusun.

Alih-alih menggunakan sistem terpusat, sebuah skema proaktif berdasarkan struktur cache terdistribusi diperkenalkan dalam [20]. Skema ini dinamai proactive neighbor caching (PNC). PNC menggunakan grafik neighbor yang secara dinamis mencatat topologi pergerakan jaringan wireless untuk memosisikan konteks MH. Skema ini memastikan bahwa konteks MH akan selalu dikirimkan satu hop lebih maju, sehingga delay dapat dikurangi. Konteks yang dimaksud adalah kumpulan informasi mengenai sesi MH, quality of service (QoS), dan security [21]. Grafik neighbor dibangun menggunakan informasi yang saling ditukar saat handoff MH yang kemudian didistribusikan dan disimpan di setiap AP. Konteks AP yang disebarkan disimpan dalam cache. Konteks tersebut dapat digantikan dengan cache replacement policy (misalkan skema least recently used (LRU)) jika tidak ada kapasitas yang tersisa dalam cache. Baru-baru ini skema PNC telah dimasukkan dalam spesifikasi IAPP [11], sebagai protokol standar komunikasi antar AP.

Gambar 2.6 Skema PNC[20]

Gambar operasi PNC tersebut mengilustrasikan saat sebuah MH terhubung kepada AP4, AP ini akan menyebarkan konteks MH ke seluruh AP yang bertetangga (misalkan AP4, AP2, AP5, dan AP7). Saat MH berpindah ke AP2, tidak diperlukan prosedur otentikasi lebih jauh karena AP2 telah menerima konteks MH. Di waktu yang sama, konteks MH dipindah dari AP yang tidak berdekatan (AP0, AP7, dan AP8). Dalam skema PNC, suatu konteks MH disebarkan ke seluruh AP yang berdekatan saat proses (re)asosiasi baru dilakukan. Hal ini menyebabkan terjadinya tingginya overhead persinyalan (signaling), terutama saat terdapat banyak MH. Lebih jauh, studi pengukuran pada [19, 22] mengindikasikan bahwa meskipun dalam suatu kondisi dimana sejumlah AP dipasang, maksimum dua atau tiga AP adalah target utama dalam handoff. Maka dari itu, menyebarkan konteks MG kepada sebagian AP yang berdekatan merupakan langkah yang memadai untuk menyediakan servis seamless pada perangkat mobile.

Untuk mengurangi overhead pada signaling akibat transfer konteks, sebuah skema neighbor caching yang dikembangkan diperkenalkan sebagai selective neighbor caching (SNC) dalam [23]. Skema ini mengembagkan skema PNC dengan menambahkan konsep baru berupa neighbor weight. Konsep ini merupakan representasi probabilitas handoff pada setiap AP yang berdekatan. Berdasarkan neighbor weight, konteks MH disebarkan kepada beberapa AP berdekatan yang terpilih (misalkan AP-AP yang memiliki neighbor weight yang sama atau lebih tinggi dari batasan (threshold) yang ditentukan sebelumnya). Grafik neighbor dapat dengan mudah dibangun dengan mengawasi pola handoff antar AP.

Gambar 2.7 Skema SNC[23]

Saat membandingkan gambar 2.7 dengan gambar 2.6, SNC menunjukkan proses transfer konteks yang lebih sedikit dibanding dengan PNC. Contohnya saat MH terhubung dengan AP4, hanya tiga neighbor (AP2, AP5, dan AP8) yang menerima konteks MH. Jika MH melakukan proses handoff terhadap salah satu neighbor tersebut, skema SNC menunjukkan pengurangan delay yang sama dengan skema SNC dimana skema SNC membutuhkan authentication/reassociation delay jika MH berpindah ke AP non-neighbor. SNC memiliki performa handoff yang hampir sama jika nilai batasannya ditentukan dengan hati-hati. Jika cache pada AP terbatas, skema SNC merupakan pilihan yang lebih baik dibanding skema PNC.

- Software Defined Networking (SDN)[24]

Arsitektur jaringan saat ini, atau dapat disebut sebagai arsitektur jaringan tradisional, sudah dianggap tidak mampu untuk memenuhi kebutuhan enterprise, carrier, dan pengguna. Maka dari itu dibangunlah sebuah arsitektur jaringan baru sebagai bentuk transformasi jaringan tradisional yang disebut SDN. Dalam arsitektur SDN, kontrol dan bidang data dipisahkan serta “otak” dan keadaan (state) jaringan terpusat secara logis (logical). Hasilnya, enterprise dan carrier mendapatkan fitur untuk memprogram jaringan secara langsung yang belum pernah ada sebelumnya, fitur automasi, kontrol jaringan, serta skalabilitas dan fleksibilitas jaringan yang tinggi.

Migrasi kontrol jaringan, yang sebelumnya terikat dalam perangkat jaringan menjadi perangkat komputasi yang mudah diakses, menyebabkan dasar infrastruktur dibentuk untuk memenuhi kebutuhan aplikasi dan servis jaringan.

Gambar 2.8 Arsitektur SDN

Gambar diatas merupakan ilustrasi SDN dari sudut pandang secara logis (logical). “Otak” jaringan (secara logis) berada dipusat pengontrol SDN, yang menjaga pengawasan global terhadap jaringan. Hasilnya, jaringan akan terlihat sebagai satu logical switch dari sisi aplikasi dan perangkat policy. Maka dari itu, enterprise dan carrier mendapatkan kontrol seluruh jaringan yang tidak lagi bergantung kepada vendor dari satu titik (logical), yang sangat menyederhanakan desain dan operasi jaringan. SDN juga menyederhanakan perangkat jaringan yang dibutuhkan, mengingat tidak dibutuhkannya lagi pemahaman dan proses ribuan implementasi protokol; hanya berupa instruksi yang diberikan oleh kontroler SDN.

SDN mentransformasikan prinsip pengiriman paket end-to-end tradisional: Paket dikirimkan melalui jaringan, dari pengirim ke penerima, tanpa ada modifikasi dengan pola lalu lintas jaringan yang melewati middlebox[25]. Middlebox ini berupa perangkat jaringan yang dapat mengubah, memfilter, menginspeksi, dan proses manipulasi lalu lintas lainnya dengan beragam tujuan selain mengirimkan paket data. Contoh dari perangkat ini misalkan translator alamat jaringan, gateway dengan aplikasi spesifikasi, firewall, IDS/IPS, dan sebagainya. Perangkat tersebut disebut sebagai network ossification (pengerasan jaringan), yang berarti instalasinya akan sulit untuk dimodifikasi dan membutuhkan biaya besar dalam pemeliharaan. Dengan transformasi tersebut, SDN membawa banyak keuntungan: Kontrol terpusat dan desentralisasinya menggunakan perangkat dengan jenis vendor yang berbeda, bidang data diatur dengan lapisan abstraksi API umum untuk seluruh perangkat SDN, serta menyederhanakan konfigurasi jaringan dan operasi dengan menerjemahkan konfigurasi otomasi tingkat tinggi menjadi pola pengiriman data yang spesifik pada elemen jaringan. Implementasi protokol dan servis jaringan juga lebih mudah pada SDN berkat abstraksi operasi yang tinggi.

Namun disisi lain SDN juga memiliki kekurangan dalam tambahan overhead akibat peningkatan fleksibilitas dan fungsionalitas, sehingga terdapat penurunan performa dalam kecepatan proses dan throughput. Namun bukan berarti performa jaringan akan menurun secara keseluruhan, karena pada dasarnya SDN mengeksekusi servis dan pekerjaan jaringan dengan lebih sederhana.

- OpenFlow

OpenFlow didesain sebagai paradigma jaringan baru yang memberi kesempatan bagi para peneliti untuk mengetes ide-ide baru dibawah kondisi yang realistik

OpenFlow[26] merupakan standar SDN yang terdiri dari dua entity utama: OpenFlow switch sebagai implementasi bidang data dan Kontroler sebagai bidang kontrol. Keduanya berkomunikasi melalui kanal terproteksi yang diimplementasikan dalam protokol special bernama OpenFlow.

Setiap paket yang diterima di OpenFlow switch melewati satu set tabel aliran data (flow table), dimana satu atau lebih unit paket digunakan sebagai kata kunci pencarian. Saat unit tersebut cocok, maka paket tersebut akan diproses sesuai dengan servisnya atau akan diteruskan menuju tabel aliran data seterusnya yang pada akhirnya dikirimkan ke port keluar (egress), atau didrop.

Gambar 2.9 Aliran data OpenFlow switch

Kontroler mengonfigurasi operasi OpenFlow switch dengan memperbaharui tabel aliran data. Satu tabel berisi satu aturan serta satu set tindakan dan instruksi. Pencarian dilakukan pada setiap frame yang masuk sesuai dengan parameter aturan, diikuti dengan tindakan saat ditemukan data yang tepat. Setiap tindakan mendefinisikan operasi mana yang akan dijalankan pada frame yang masuk, dan instruksi mendefinisikan bagaimana tindakan tersebut akan dijalankan (apply now, apply later, dsb.).

Dalam kasus jika ada frame tidak teridentifikasi masuk dalam switch, frame tersebut akan dienkapsulasi dan dikirim ke kontroler yang akan memroses frame tersebut menggunakan logika yang lebih kompleks. Melalui itu, akan muncul perbaharuan pada tabel aliran data sehingga saat ada frame serupa yang masuk tidak perlu dikirimkan lagi ke kontroler.

Gambar 2.10 Proses penanganan saat paket masuk ke OpenFlow switch

# PERANCANGAN

Pada bab ini akan dijelaskan mengenai perancangan topologi dari testbed yang akan dibangun, peralatan-peralatan yang mendukung, serta skenario pengujian yang akan dilakukan.

- Perancangan Topologi

Gambar 3.1 Rancangan topologi

Jaringan yang digunakan pada pengujian ini secara garis besar merupakan jaringan dalam area dengan lingkup Wi-Fi berbasis OpenFlow. Topologi yang dibangun terdiri dari satu server, dua wireless router, dan satu perangkat mobile. Server akan bertindak sebagai router dengan instalasi Quagga sekaligus sebagai kontroler menggunakan OpenDayLight, serta penyedia servis streaming video untuk menguji koneksi real-time. Wireless router akan bertindak sebagai OpenFlow Access Point (OFAP). OFAP akan diletakkan di dua titik dan diset dengan posisi dimana dua sinyal tidak saling berinteferensi. Perangkat mobile dengan instalasi tPacketCapture akan merekam paket-paket di lalu lintas jaringan saat dihubungkan ke OFAP dan melalui proses handoff.

- Perangkat Pendukung

Untuk memperoleh data pengukuran yang diinginkan sesuai dengan topologi yang digambarkan, akan digunakan beberapa peralatan pendukung, baik berupa hardware maupun software dengan spesifikasi seperti berikut.

- Perangkat Keras

Daftar perangkat keras yang digunakan dalam pengujian ini adalah:

  - 1 buah Server

Server digunakan sebagai kontroler menggunakan perangkat lunak OpenDayLight serta router jaringan berbasis OpenFlow dengan instalasi perangkat lunak servis routing Quagga yang mendukung multi-protokol dengan zebra sebagai pengatur kernel routing-nya. Spesifikasi server yang digunakan adalah:

- 4th Generation Intel® Core™ i5-4460 processor (6M Cache, up to 3.4 GHz)

- 12GB Dual Channel DDR3 1600MHz (8GBx1 + 4GBx1)

- 1TB 7200 rpm Hard Drive

  - 2 buah wireless router

Perangkat ini digunakan untuk menjalankan fungsi OpenFlow switch yang berada di bawah controller. Untuk mendapatkan fungsi tersebut penelitian ini menggunakan OpenWRT dengan konfigurasi OpenFlow yang menjalankan fungsi access point berbasis OpenFlow. Spesifikasi wireless router yang digunakan adalah:

- Buffalo WZR-HP-G450H

- Wireless Standard IEEE802.11n, IEEE802.11g, IEEE802.11b

- 3x3 TX/RX antennas

  - 1 perangkat mobile

Perangkat ini dilengkapi dengan aplikasi packet capturing berbasis Android, tPacketCapture. Perangkat ini akan merekam paket yang melalui lalu lintas jaringan yang diperlukan khususnya saat proses handoff terjadi. Spesifikasinya adalah:

- Android OS, v4.4.2 (KitKat), upgradable to v5.0 (Lollipop)

- HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE Cat4 150/50 Mbps

- Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot

- Perangkat Lunak

Daftar perangkat lunak yang digunakan dalam pengujian ini adalah:

- Linux Ubuntu 12.04 LTS

Merupakan Operating System (OS) cuma-cuma yang dikembangkan oleh komunitas dan banyak dipakai untuk berbagai macam pengujian dikarenakan sifatnya yang open source. OS inilah yang digunakan pada server.

- OpenDayLight

OpenDayLight adalah sebuah open platform untuk menjalankan fungsi pemrograman pada jaringan berskala dan berukuran apapun melalui aktifasi SDN.

Gambar 3.2 Lapisan SDN pada OpenDayLight

Lapisan atas terdiri dari aplikasi bisnis dan logika jaringan yang mengontrol dan mengawasi kegiatan jaringan, lapisan tengah merupakan framework dimana abstraksi SDN dijalankan dengan menyediakan satu set API-API umum di lapisan interface (umumnya disebut northbound interface) sambal mengimplementasikan satu atau lebih protokol untuk perintah dan kontrol perangkat keras fisik dalam jaringan (umumnya disebut southbound interface). Layer tengah inilah yang merupakan platform kontroler.

- Pantou

Pantou akan mengubah suatu wireless router/AP menjadi OpenFlow switch. OpenFlow akan diimplementasi sebagai aplikasi diatas OpenWRT, sebuah sistem file bersama fungsi manajemennya sebagai firmware statis sehingga pengguna tidak lagi terbatas pada pilihan aplikasi dan konfigurasi milik vendor dan mengizinkan user untuk mengkustom beberapa paket dari perangkat embedded supaya cocok dengan aplikasi apapun. Dalam pembuatannya, OpenWRT harus terlebih dahulu diimplementasikan yang disesuaikan dengan jenis perangkatnya yang kemudian dikonfigurasi untuk mendapatkan fungsi OpenFlow.

- Quagga

Quagga adalah suatu perangkat lunak routing yang menyediakan servis routing berbasis TCP/IP multi-protokol seperti RIPv1, RIPv2, RIPng, OSPFv2, OSPFv3, IS-IS, BGP-4, BGP-4+ hingga IPv6. Dengan daemon SNMP yang mendukung protokol SMUX dan AgentX, Quagga menyediakan protokol routing MIB. Arsitektur Quagga terdiri dari beberapa daemon yang bekerja sama dalam membentuk tabel routing dengan zebra sebagai kernel pengatur routing. Daemon yang tersedia antara lain ripd untuk protokol RIP, ospfd untuk protokol OSPF versi 2, bgpd, dan sebagainya. Zebra akan dibutuhkan saat adanya redistribusi rute antar protokol routing yang berbeda, sehingga akan lebih mudah untuk menambahkan prookol baru dalam suatu sistem routing tanpa memberi efek terhadap perangkat lunak lainnya. Pengguna dapat mengaktifkan daemon sesuai dengan kebutuhannya dan mengirim laporan routing langsung ke konsol routing utama.

Gambar 3.3 Arsitektur Quagga

- tPacketCapture

Sebuah perangkat lunak untuk mencatat (capture) paket komunikasi pada perangkat tanpa harus di-root terlebih dahulu[30]. Aplikasi ini menggunakan servis VPN oleh Android. Data yang dicatat disimpan dalam file berformat .pcap yang kemudian dapat dianalisis oleh perangkat lunak packet analyzer seperti Wireshark. tPacketCapture tidak mengakses server eksternal apapun saat melakukan packet capturing. Aplikasi ini mencatat komunikasi TCP/UDP IPv4 sehingga paket ICMP seperti ping tidak akan dicatat. File .pcap disimpan di memori eksternal sehingga dapat langsung diambila oleh pengguna menggunakan USB ataupun langsung diunggah ke Dropbox atau di-email.

Gambar 3.4 Screenshot aplikasi tPacketCapture saat memulai dan berproses

- Wireshark

Wireshark adalah suatu aplikasi packet analyzer jaringan yang fungsinya adalah untuk mencatat paket-paket data dalam jaringan dan menampilkan detil paket tersebut. Perangkat ini dapat disebut sebagai alat pengukur yang digunakan untuk menguji hal apa yang terjadi dalam kabel jaringan, sama seperi voltmeter yang digunakan untuk menguji kabel listrik. Aplikasi ini merupakan aplikasi open source sehingga tidak memerlukan cost seperti halnya analyzer sebelum-sebelumnya[31].

Biasanya perangkat ini digunakan oleh administrator jaringan untuk troubleshoot masalah pada jaringan, teknisi security jaringan untuk menguji masalah security, developer untuk melakukan debug saat mengimplementasikan protokol, masyarakat yang ingin mempelajari internal protokol jaringan, dan sebagainya. Aplikasi ini dapat di-install di platform UNIX dan Windows, dapat mencatat paket data secara real-time pada sebuah interface jaringan, menampilkan paket data sekaligus dengan detil informasi protokol, pancatatan dapat difilter sesuai keinginan user, analisa data menggunakan statistik, dan sebagainya. Yang perlu diperhatikan adalah perangkat ini bukan merupakan intrusion detection system sehingga tidak dapat memberi peringatan saat seseorang tak dikenal mengakses jaringan, namun dapat memberitahu apa yang dilakukan oleh orang tersebut setelah beberapa saat. Wireshark tidak dapat memanipulasi jaringan seperti mengirim paket, fungsinya hanya sebatas “mengukur” jaringan.

- Skenario Pengujian

Setiap AP berbasis OpenFlow (OFAP) akan diletakkan dalam dua ruangan yang berbeda, dengan jarak yang cukup jauh sehingga tidak ada interferensi sinyal diantara keduanya. Kedua AP tersebut dikontrol oleh server. Skema pengujian dan pengambilan data adalah sebagai berikut:

Y

N

Y

N

N

Y

Gambar 3.5 Alur Pelaksanaan Pengujian dan Pengambilan Data

Skenarionya adalah device mobile sebagai pengukur menggunakan aplikasi tPacketCapture akan dihubungkan ke OFAP1 terlebih dahulu kemudian dibawa menjauh ke OFAP2 sambil melakukan streaming video kepada server. Saat OFAP berubah, proses handoff akan terjadi. Aplikasi akan memberi keluaran berupa file .pcap yang dapat dibuka melalui aplikasi Wireshark untuk kemudian dianalasis. Alamat IP yang digunakan server adalah 152.118.101.196. Sedangkan konfigurasi alamat pada kedua OFAP dilakukan secara statik untuk jaringan LAN dan dinamik untuk WAN. Konfigurasi lebih detil akan dijelaskan di bab selanjutnya.

# BAB 4

# HASIL PENGUJIAN DAN ANALISIS

Bab ini akan membahas hasil pengujian yang dilakukan menggunakan aplikasi tPacketCapture untuk merekam paket beserta keterangannya yang berjalan di lalu lintas jaringan yang kemudian dianalisis khususnya saat proses handoff antara dua OFAP terjadi sehingga waktu delay yang dibutuhkan akan didapatkan.

  - Konfigurasi Testbed

    - Quagga

Protokol routing yang diaktifkan dalam testbed ini adalah OSPF dan zebra sebagai kernel routing suite. Konfigurasi protokol tersebut dilakukan melalui parameter yes atau no di file daemons. Konfigurasi secara lengkap terlampir.

    - OpenDayLight

Tools ini dapat dengan mudah digunakan dengan mengunduh dari halaman web resminya kemudian dieksekusi dengan perintah ./run.sh. Instalasi dan eksekusi terlampir.

    - Pantou

Pantou merupakan konfigurasi OpenFlow 1.0 melalui distribusi OpenWrt. Image yang di-flash tergantung pada merk dan jenis wireless router dimana keterangan lengkapnya dapat dilihat di halaman web resmi OpenWrt. Setelah image berhasil di-flash, konfigurasi yang dilakukan terhadap kedua access point adalah:

- Aktifasi interface dan switch melalui file konfigurasi network. Interface yang diaktifkan yaitu: loopback, LAN pada interface eth0.1, dan WAN pada eth0.2. LAN diberi alamat IP statis sedangkan WAN menggunakan DHCP. Switch dikonfigurasi dengan kondisi VLAN aktif, dengan dua VLAN yang masing-masing memiliki lima dan dua port.

- Konfigurasi OpenFlow juga dilakukan melalui file konfigurasi openflow. Contoh parameternya adalah ofports yang mengaktifkan eth0.1, eth0.2, dan wlan0 untuk koneksi wireless; serta parameter ofctl untuk membangun koneksi dengan perangkat kontroler dengan menyatakan alamat IP-nya. Baris perintahnya adalah 'tcp: 152.118.101.196:6633' dimana 152.118.101.196 adalah alamat IP kontroler dan 6633 menyatakan koneksi melalui port OpenFlow.

Langkah-langkah membangun image serta konfigurasi terlampir.

    - Server

Server dipasang dengan alamat IP 152.118.101.196 dengan Quagga dan OpenDayLight yang diaktifkan. Server memanfaatkan VLC untuk menjalankan servis video streamer berbasis HTTP. Sehingga dapat diakses oleh perangkat mobile melalui http://152.118.101.196:1234 (proxy harus dinon-aktifkan). Port 1234 digunakan karena 8080 digunakan oleh OpenDayLight.

Konfigurasi aliran (flow) data sebagai rules dari jalannya paket diatur melalui OpenDayLight. Tools ini dapat diakses melalui aplikasi perambah web dengan mengetikkan alamat IP loopback dengan port 8080. Karena server ini diberi IP statik, maka untuk menjalankannya adalah melalui http://152.118.101.196:8080 dengan eksekusi ./run.sh terlebih dahulu. Setelah pengguna login, jika switch OpenFlow memiliki konfigurasi yang benar (berada dalam satu segmen dengan kontroler dan memiliki konfigurasi alamat IP yang benar untuk kontroler) OpenDayLight akan secara otomatis mendeteksi switch-switch yang aktif.

Gambar 4.1 Deteksi OpenDayLight terhadap OFAP1 dan OFAP2

Melalui interface inilah pengguna dapat mengimplementasikan aturan flow. Gambar dibawah menggambarkan aliran komunikasi yang ingin diimplementasikan:

Gambar 4.2 Aliran komunikasi

Sehingga penelitian ini akan mengonfigurasi flow pada masing-masing switch untuk “mengalirkan” data dari perangkat mobile ke masing-masing OFAP dan sebaliknya. Terdapat empat macam flow yang di-install melalui OpenDayLight.

Gambar 4.3 Tabel flow

Flow pertama adalah MNtoOFAP1, yakni aliran dari perangkat mobile (MN) ke OFAP1. Node yang dikonfigurasi adalah OFAP1 dengan port input eth0.1 karena MN akan terhubung dengan OFAP melalui port tersebut. Actions yang dipilih adalah Add output port dengan port output eth0.2 sebagai port WAN. Flow kedua adalah MNtoOFAP2 dengan konfigurasi yang sama dengan flow MNtoOFAP1. Flow ketiga dan keempat adalah aliran dari jaringan Internet ke MN. Flow OFAP1toMN mengonfigurasi node OFAP1 dengan port input eth0.2, dengan action Add output port, dan port output eth0.1. Pengaturan yang sama juga dikonfigurasikan di flow OFAP2toMN.

Seperti yang telah dibahas di bab II mengenai proses handoff, terdapat tiga macam delay: probe, authentication, dan reassociation. Probe delay tergantung nilai MinimumChannelTime dan MaximumChannelTime sehingga untuk meminimalisir delay harus ada perhitungan yang tepat untuk kedua channel time tersebut. Menurut [12] nilai optimal untuk MinimumChannelTime adalah 1 milisekon. Sedangkan untuk MaximumChannelTime adalah 10,24 milisekon. Parameter MaximumChannelTime dapat diatur melalui OpenDayLight melalui prompt Hard Timeout dan Idle Timeout. Hard timeout terjadi saat satu periode waktu telah habis, tidak peduli ada tidaknya paket yang cocok (terkirim/sampai) sedangkan idle timeout terjadi saat tidak ada paket yang cocok dalam satu periode waktu.

Karena waktu yang dianjurkan untuk MaximumChannelTime adalah 10,24 milisekon maka konfigurasi idle timeout harus dilakukan karena proses handoff terjadi saat paket tidak terkirim bukan karena dibatasi dalam satu periode waktu. Namun masalah yang belum dipecahkan adalah unit yang digunakan OpenDayLight berupa sekon. Saat coba memasukkan nilai 0,0... aplikasi tersebut tidak dapat mengeksekusinya.

    - OpenFlow Access Point

Seperti yang disertakan diatas, konfigurasi kedua OFAP adalah identik kecuali pengalamatannya. Port OpenFlow yang diaktifkan adalah eth0.1, eth0.2, dan wan0. eth0.1 dan eth0.2 merupakan VLAN dari eth0. Interface eth0.1 diaktifkan untuk koneksi LAN dan bridge dengan alamat IP statik 192.168.1.1 untuk OFAP1 dan 192.168.2.1 untuk OFAP2. Interface eth0.2 digunakan sebagai koneksi WAN menggunakan alamat IP dhcp. VLAN diaktifkan pada interface switch0 untuk VLAN 1 dan VLAN 2. Terdapat 5 port yang diaktifkan di VLAN 1 dan 2 port di VLAN 2. Konfigurasi ‘ofctl’ yang menghubungkan ke PC controller kedua OFAP diberi konfigurasi tcp:152.118.101.196 dengan port 6633, dengan alamat IP kontroler dan port openflow. Disediakan dua mode yakni outofband dan inband, namun OFAP dikonfigurasi menggunakan mode outofband.

Konfigurasi no slicing yang disertakan di bagian sebelumnya berarti menon-aktifkan fitur slicing oleh OpenFlow. Fitur ini dicoba pada OpenFlow 1.0 semata-mata sebagai langkah awal dari perwujudan Quality of Service (QOS) pada jaringan OpenFlow, yang jika diaplikasikan seperti halnya pada jaringan umum, akan membuat OpenFlow terlalu rumit sehingga menghilangkan tujuan awal dibuatnya tools ini. Slicing yang dimaksud disini berbeda dengan network slicing pada FlowVisor, meskipun keduanya berhubungan. Slicing adalah memberi garansi minimum bandwidth kepada tiap queue sedangkan FlowVisor “membagi” ruang aliran data menjadi beberapa bagian. Pada awalnya mekanisme ini dibuat untuk membuat satu ruang “isolasi” untuk beberapa eksperimen yang memiliki kebutuhan berbeda namun masih dilakukan pada satu eksperimen. Karena percobaan ini dibuat lebih sederhana dengan lalu lintas jaringan tidak banyak, maka mekanisme slicing tidak disertakan di konfigurasi switch OpenFlow.

  - Pengambilan Data

Iterasi pengambilan data yang dilakukan adalah sebanyak 28 kali. Perhitungan delay dilakukan berdasarkan jarak waktu paket TCP terakhir dari atau menuju ke perangkat mobile hingga paket pertama DNS yang dikirimkan menuju AP baru dari perangkat tersebut sebagai tanda bahwa perangkat telah terhubung ke AP baru. Rinciannya adalah sebagai berikut:

Tabel 4.1 Kronologi pengambilan data melalui perangkat mobile

| Pengambilan ke- | Keterangan |
| --- | --- |
| 1 | Hasil pengambilan perpindahan OFAP1 ke OFAP2 normal, dengan paket TCP dan DNS yang terekam dengan jelas |
| 2 | Hasil pengambilan perpindahan OFAP1 ke OFAP2 normal, dengan paket TCP dan DNS yang terekam dengan jelas |
| 3 | Hasil pengambilan perpindahan OFAP1 ke OFAP2 tidak terekam dengan baik, tidak ada paket yang menunjukkan bahwa perangkat berpindah dan terhubung dengan OFAP2 |
| 4 | Hasil pengambilan perpindahan OFAP1 ke OFAP2 tidak terekam dengan baik, tidak ada paket yang menunjukkan bahwa perangkat berpindah dan terhubung dengan OFAP2 |
| 5 | Proses pengambilan data tidak memenuhi parameter |
| 6 | Proses pengambilan data tidak memenuhi parameter |
| 7 | Proses pengambilan data tidak memenuhi parameter |
| 8 | Hasil pengambilan perpindahan OFAP1 ke OFAP2 normal, dengan paket TCP dan DNS yang terekam dengan jelas |
| 9 | Hasil pengambilan perpindahan OFAP1 ke OFAP2 tidak terekam dengan baik, tidak ada paket yang menunjukkan bahwa perangkat berpindah dan terhubung dengan OFAP2 |
| 10 | Hasil pengambilan perpindahan OFAP1 ke OFAP2 tidak terekam dengan baik, tidak ada paket yang menunjukkan bahwa perangkat berpindah dan terhubung dengan OFAP2 |
| 11 | Hasil pengambilan perpindahan OFAP2 ke OFAP1 normal, dengan paket TCP dan DNS yang terekam dengan jelas |
| 12 | Hasil pengambilan perpindahan OFAP1 ke OFAP2 tidak terekam dengan baik, tidak ada paket yang menunjukkan bahwa perangkat berpindah dan terhubung dengan OFAP2 |
| 13 | Hasil pengambilan perpindahan OFAP2 ke OFAP1 normal, dengan paket TCP dan DNS yang terekam dengan jelas |
| 14 | Hasil pengambilan perpindahan OFAP1 ke OFAP2 tidak terekam dengan baik, tidak ada paket yang menunjukkan bahwa perangkat berpindah dan terhubung dengan OFAP2 |
| 15 | Proses pengambilan data tidak memenuhi parameter |
| 16 | Proses pengambilan data tidak memenuhi parameter |
| 17 | Hasil pengambilan perpindahan OFAP1 ke OFAP2 tidak terekam dengan baik, tidak ada paket yang menunjukkan bahwa perangkat berpindah dan terhubung dengan OFAP2 |
| 18 | Hasil pengambilan perpindahan OFAP1 ke OFAP2 tidak terekam dengan baik, tidak ada paket yang menunjukkan bahwa perangkat berpindah dan terhubung dengan OFAP2 |
| 19 | Hasil pengambilan perpindahan OFAP1 ke OFAP2 tidak terekam dengan baik, tidak ada paket yang menunjukkan bahwa perangkat berpindah dan terhubung dengan OFAP2 |
| 20 | Hasil pengambilan perpindahan OFAP1 ke OFAP2 normal, dengan paket TCP dan DNS yang terekam dengan jelas |
| 21 | Hasil pengambilan perpindahan OFAP1 ke OFAP2 normal, dengan paket TCP dan DNS yang terekam dengan jelas. Namun paket TCP terakhir yang dikirimkan bukan berupa koneksi perangkat ke server |
| 22 | Hasil pengambilan perpindahan OFAP1 ke OFAP2 normal, dengan paket TCP dan DNS yang terekam dengan jelas |
| 23 | Hasil pengambilan perpindahan OFAP2 ke OFAP1 normal, dengan paket TCP dan DNS yang terekam dengan jelas |
| 24 | Hasil pengambilan perpindahan OFAP1 ke OFAP2 normal, dengan paket TCP dan DNS yang terekam dengan jelas. Namun paket TCP terakhir yang dikirimkan bukan berupa koneksi perangkat ke server |
| 25 | Hasil pengambilan perpindahan OFAP2 ke OFAP1 normal, dengan paket TCP dan DNS yang terekam dengan jelas |
| 26 | Hasil pengambilan perpindahan OFAP1 ke OFAP2 normal, dengan paket TCP dan DNS yang terekam dengan jelas |
| 27 | Hasil pengambilan perpindahan OFAP1 ke OFAP2 normal, dengan paket TCP dan DNS yang terekam dengan jelas |
| 28 | Hasil pengambilan perpindahan OFAP2 ke OFAP1 normal, dengan paket TCP dan DNS yang terekam dengan jelas |

Dari tabel diatas dapat dilihat dari 28 hasil pengambilan data, lima data tidak dapat digunakan karena parameter yang tidak terpenuhi. Parameter yang tidak terpenuhi adalah tidak berjalannya streaming dengan baik serta tidak terjadinya proses handoff akibat ketidakstabilan testbed. Dari 23 hasil yang memenuhi parameter, terdapat sembilan data yang tidak terlihat perpindahan AP-nya secara jelas. Misalnya pada pengambilan data nomor 3, perpindahan dilakukan dari OFAP1 ke OFAP2 namun tidak ada paket DNS menuju ke 192.168.2.1 yang tercatat. Kemungkinan permasalahan ini terjadi terletak pada aplikasi packet capturer yang digunakan memiliki fungsi VPN. Sehingga saat perangkat yang terhubung dengan AP berbeda memiliki alamat IP yang berbeda, hal ini tidak dapat terlihat. Perhitungan delay pada sembilan data tersbut memiliki kemungkinan untuk dihitung dengan mengasumsikan letak proses handoff, namun untuk riset tentu hal ini tidak bisa dilakukan. Pada akhirnya hanya 14 data yang memenuhi parameter dari pengambilan data melalui perangkat mobile yang kemudian diolah menggunakan Wireshark untuk analisisnya. Pengambilan data tambahan juga dilakukan sebanyak empat kali menggunakan perangkat laptop mengingat keterbatasan aplikasi tPacketCapture yang tidak mampu menangkap frame, sedangkan proses handoff harus dievaluasi melalui frame manajemennya. Pengambilan data ini menggunakan Wireshark.

Empat belas data yang diambil melalui perangkat mobile memiliki pola yang kurang lebih sama. Misalkan pada pengambilan data 1 secara garis besar pencatatan dilakukan selama 2 menit 5 detik. Terdapat 2669 paket yang tercatat dimana hampir 99% terdiri paket TCP dan sisanya UDP untuk paket DNS. Paket TCP merupakan mayoritas karena lalu lintas yang dicatat adalah streaming video melalui Internet. Melalui fitur Statistics  Conversations pada Wireshark, lalu lintas yang terjadi antar dua perangkat end point secara spesifik dapat diamati:

Gambar 4.4 Screenshot jendela Conversations

Terdapat beberapa segmentasi paket: Ethernet, IPv4, TCP, dan UDP. Karena pengambilan data paket melalui satu node maka aliran Ethernet paket hanya terjadi dari 00:1a:11:00:00:01 ke 00:1a:11:00:00:02. Untuk segmen  paket IPv4, sebagian paket berasal dari perangkat mobile ke server (152.118.101.196) dan ke Internet (152.118.148.7).  Begitupun pada segmen TCP, port yang paling banyak dituju adalah port 1234 sebagai port akses streaming video.  Koneksi perangkat mobile ke OFAP1 dan OFAP2 terlihat dalam pertukaran paket DNS di segmen UDP.

Seperti yang dijelaskan sebelumnya, pengukuran data dengan menggunakan media laptop dilakukan dengan pertimbangan tools untuk melakukat packet capture lebih baik dibanding aplikasi tPacketCapture. Metode yang digunakan sama persis dengan kedua pengukuran diatas namun paket pada layer 2 dapat direkam dengan baik. Pengambilan data dilakukan selama 2 menit 23 detik dengan total 5341 paket yang direkam. Komunikasi layer 3 sama dengan kedua paket sebelumnya. Sebagian besar komunikasi layer 2 yang terjadi adalah antara laptop dengan masing-masing AP, laptop untuk melakukan broadcast, dan masing-masing AP yang melakukan broadcast.

Gambar 4.5. Komunikasi Ethernet

  - Analisis Data

Menurut [32] suatu komunikasi VoIP, atau bisa diluaskan sebagai komunikasi multimedia real-time memerlukan waktu sebesar 100 milisekon (ms) sebelum koneksinya dianggap terputus. Sehingga data yang diharapkan bernilai <100 ms. Untuk data yang diambil menggunakan tPacketCapture analisis dilakukan berdasarkan perbedaan waktu (∆t) antara paket TCP terakhir yang dikirim atau diterima oleh perangkat mobile dengan paket DNS pertama yang dikirim ke AP baru di setiap hasil pengambilan data, kecuali data ke-21 dan 24 dimana koneksi TCP terakhir terjadi akibat aktifitas servis aplikasi komunikasi yang di-install di perangkat tersebut. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, hanya ada 14 data yang menampilkan paket DNS secara jelas. Hasil pengambilan data adalah sebagai berikut:

Gambar 4.6. Grafik hasil delay pada perangkat mobile

Dapat dilihat bahwa data pada pengambile ke-21 dan 24 memiliki anomali. Hasil perhitungan delay yakni berupa rata-rata dari:

Tabel 4.2 Hasil perhitungan ∆t paket pada perangkat mobile

| Pengambilan data ke- | Delay (ms) |
| --- | --- |
| 1 | 90 |
| 2 | 61 |
| 8 | 118 |
| 11 | 84 |
| 13 | 31 |
| 20 | 110 |
| 21 | 4304 |
| 22 | 52 |
| 23 | 207 |
| 24 | 4181 |
| 25 | 50 |
| 26 | 65 |
| 27 | 23 |
| 28 | 68 |
| Rata-rata | 79,9 |

Data ke-21 dan 24 tidak dihitung mengingat kedua data tersebut memiliki anomali akibat berjalannya servis aplikasi yang terhubung ke Internet. Sedangkan pada paket yang di-capture oleh laptop menggunakan Wireshark sehingga terlihat komunikasi frame-nya adalah sebagai berikut:

Gambar 4.7. Grafik hasil delay pada perangkat laptop

Dengan hasil delay dari perhitungan rata-rata keempat data tersebut sebagai berikut:

Tabel 4.3 Hasil perhitungan ∆t paket pada perangkat laptop

| Pengambilan Data ke- | Delay (ms) |
| --- | --- |
| 1 | 1053 |
| 2 | 1030 |
| 3 | 1013 |
| 4 | 1057 |
| Rata-rata | 1038,25 |

Tabel pertama menghasilkan 14 data minus dua data anomali, yang jika dihitung rata-ratanya telah memenuhi target delay handoff <100 ms. Ditambah PDU yang dievaluasi merupakan paket (PDU layer 3 OSI-layer) sehingga nilai tersebut dapat dikatakan waktu “kotor”. Sehingga dapat diperkirakan jika handoff yang terjadi kurang dari nilai tersebut. Namun kekurangan terletak pada banyak data yang mewakili hasil tersebut. Sehingga walaupun hasil yang didapatkan baik, penulis merasa untuk menyimpulkan bahwa metode ini merupakan solusi dari permasalahan handoff pada komunikasi multimedia secara real-time belum dapat terpenuhi.

Delay yang didapat di tabel kedua merupakan jarak waktu (∆t) dari paket TCP terakhir yang diterima atau dikirim laptop hingga laptop mengirim frame DHCP mengingat proses handoff secara default disediakan oleh pengaturan DHCP[32]. Tabel kedua menghasilkan empat data dengan rata-rata delay cukup tinggi. Analisis terhadap hasil ini adalah karena perangkat yang digunakan adalah laptop dengan NIC lebih baik dibanding perangkat mobile, paket dan frame yang dilewatkan lebih banyak sehingga memakan waktu lebih besar. Namun pengambilan data menggunakan laptop dianggap perlu untuk menggambarkan komunikasi frame pada proses handoff yang tidak terlihat dengan menggunakan tPacketCapture.

Contoh salah satu hasil pengambilan data sesuai parameter yang diharapkan adalah sebagai berikut. Gambar dibawah memperlihatkan rekaman paket TCP terakhir sebelum terjadi proses handoff hingga paket DNS pertama menuju ke AP baru. Koneksi Internet dengan perangkat hilang pada detik ke 219,095 dan terhubung ke OFAP2 pertama kali pada detik ke 219,179. Sehingga delay yang tercatat adalah 84 milidetik:

Gambar 4.8 Hasil packet capture

Grafik I/O yang diolah menggunakan salah satu fitur Wireshark juga menunjukkan kestabilan aliran data menggunakan jaringan berbasis OpenFlow:

(a) Grafik waktu (sumbu x) terhadap besar paket dalam bytes (sumbu y)

(b) Grafik waktu (sumbu x) terhadap total paket (sumbu y)

Gambar 4.9 Kondisi lalu lintas jaringan saat jaringan terhubung

Grafik diatas menunjukkan bahwa besar paket data (bytes) dan total paket yang diterima tidak pernah terputus (tidak pernah menyentuh angka 0). Hal ini menunjukkan bahwa kualitas aliran data lebih baik dan dapat diperkirakan bahwa perpindahan antara dua AP juga lebih baik. Pernyataan tersebut juga dapat dilihat dari grafik jitter di bawah ini:

(a) Jitter pada saat device telah terasosiasi dengan kedua AP sebelumnya

(b) Jitter pada saat device belum terasosiasi dengan kedua AP sebelumnya

Gambar 4.10 Grafik jitter

Dari data diatas didapatkan delay komunikasi TCP yang cukup besar (4 dan 8 detik) dimana perangkat yang sebelumnya telah terasosiasi dengan kedua AP memiliki delay yang lebih kecil. Naiknya grafik menggambarkan terjadinya penundaan dalam penerimaan paket, sehingga semakin kecil nilainya maka koneksi semakin baik. Grafik (b) diatas memperlihatkan kenaikan drastis di detik 44-46 dengan nilai 7-8 detik pada sumbu y dan (a) sebesar 4-5 detik. Dapat diartikan bahwa pada (b) paket diterima dengan interval 0 kemudian melambat hingga 7-8 detik dan kembali ke 0 lagi. Namun dapat dilihat pula grafik tersebut mayoritas bernilai 0 pada sumbu y jadi dapat ditarik kesimpulan bahwa koneksi tersebut stabil, begitu pula pada grafik (a). Data yang sama kemudian diolah untuk menggambarkan besar paket data yang diterima:

(a) Grafik penerimaan paket saat perangkat sudah terasosiasi sebelumnya dengan AP

(b) Grafik penerimaan paket saat perangkat sudah terasosiasi sebelumnya dengan AP

Gambar 4.11 Grafik besar paket yang diterima

Dapat dilihat dari gambar diatas bahwa kestabilan koneksi kembali ke level sebelum terjadi proses handoff dengan cepat. Delaynya yang tercatat mencapai 15 detik mengingat grafik jitter diatas hanya menggambarkan komunikasi TCP. Kedua gambar 4.10 dan 4.11 disertakan untuk menunjang pernyataan bahwa kestabilan koneksi berbasis OpenFlow lebih baik dibanding koneksi biasa. Analisis delay yang terjadi cukup besar ialah karena proses handoff terjadi di perangkat mobile, jika proses dilakukan di level kontroler maka delay akan jauh lebih kecil.

Sebagai tambahan dilakukan juga pengambilan data paket pada kontroler menggunakan Wireshark. Pengambilan data dilakukan sebanyak lima kali dengan kondisi: satu klien mobile yang terhubung ke salah satu OFAP melakukan koneksi terhadap kontroler melalui streaming video, kemudian klien tersebut berpindah ke OFAP lainnya. Kekurangannya adalah Wireshark yang digunakan untuk menangkap aliran paket tidak di-set sedemikian rupa untuk memilih frame mana saja yang akan dikirimkan sehingga hasil ∆t yang didapatkan saat kontroler melakukan koneksi ke satu OFAP kemudian berpindah hingga melakukan koneksi lagi ke OFAP yang lain tidak memuaskan. Protokol yang terekam adalah sebagai berikut:

Tabel 4.4 Protokol yang berjalan pada kontroler

| ARP | DB-LSP-DISC | ICMP, ICMPv6 | LLMNR | SRVLOC |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| AoE | DHCP, DHCPv6 | IGMPv1, IGMPv2, IGMPv3 | MDNS | SSDP |
| BJNP | DNS | LLC | NBNS | STP |
| BROWSER | HTTP | LLDP | OpenFlow | TCP |
| UDP | CDP | TLSv1.2 | SSHv2 |  |

Pada dasarnya hanya beberapa protokol yang diperlukan untuk menganalisis kualitas koneksi seperti DHCP untuk memonitor kualitas koneksi dengan tiap klien, OpenFlow, TCP, dan ARP untuk melihat berapa jumlah klien yang terhubung dan mobilitasnya. Ditambah dengan kontroler terhubung ke jaringan utama Departemen Teknik Elektro UI, sehingga terdapat beberapa conversation yang tidak dibutuhkan dan memakan waktu dalam perpindahan kontrol dengan perangkat diluar testbed. Karakteristik lalu lintas jaringan TCP dari kelima data yang didapat adalah sebagai berikut:

(a) Paket TCP terkirim antara OFAP1 dan server	      (b) Paket TCP terkirim antara OFAP2 dan server

(c) Paket sesi OpenFlow antara OFAP1 dan server        (d) Paket sesi OpenFlow antara OFAP2 dan server

Gambar 4.12 Grafik banyak paket yang diterima pada lalu lintas TCP

Secara umum, sebagian besar komunikasi berbasis TCP yang terjadi pada kontroler terbagi menjadi dua: paket data streaming video dari kontroler ke kedua OFAP menggunakan protokol TCP dan paket data sesi OpenFlow untuk update status koneksi kontroler dan OFAP menggunakan protokol OpenFlow. Hal ini dikarenakan saat pengambilan data dilakukan kondisinya adalah hanya ada satu koneksi streaming video dari perangkat mobile ke kontroler/server melalui kedua OFAP.

Grafik (a) memperlihatkan banyak paket yang terkirim antara OFAP1 dan Server tiap pengambilan data, grafik (b) menggambarkan banyak paket yang terkirim antara OFAP2 dan Server tiap pengambilan data, grafik (c) menggambarkan banyak paket  OpenFlow antara OFAP1 dan Server tiap pengambilan data, dan grafik (d) menggambarkan banyak paket OpenFlow antara OFAP2 dan Server tiap pengambilan data. Jumlah paket memiliki perbedaan di setiap pengambilannya akibat perbedaan lama pengambilan data. Jendela karakterisasi tidak bisa disamakan karena tergantung kapan proses handoff terjadi, dimana setiap pengambilan data letak prosesnya berbeda. Terlihat pada komunikasi paket OpenFlow pada grafik (c) dan (d), paket yang dikirim dari server ke OFAP maupun sebaliknya adalah linear. Hal ini dikarenakan paket yang dikirim adalah paket REQUEST dan REPLY sehingga keduanya saling mempengaruhi. Anomali terjadi di pengambilan data pertama grafik (b) dimana tidak ada pengiriman paket streaming antara OFAP2 dan Server. Hal ini dikarenakan tidak ada koneksi yang terbangun antara perangkat mobile dengan OFAP saat pengambilan data tersebut dilakukan.

Paket OpenFlow yang terekam membuktikan bahwa jaringan ini menggunakan arsitektur SDN dalam operasinya. Gambar berikut adalah paket OpenFlow yang terekam dan kontennya berupa komunikasi kontroler dan OFAP untuk mempertahankan koneksi yang terbangun.

Gambar 4.13. Screenshot paket OpenFlow dalam aliran paket kontroler

Gambar diatas menunjukkan bahwa kontroler terus berkomunikasi dengan kedua OFAP (dengan alamat IP 152.118.101.134 dan 152.118.101.105) melalui pesan REQUEST dan REPLY.

Hasil yang beragam dan kurangnya data yang dapat diolah dalam riset ini diakibatkan oleh beberapa faktor. Beberapa faktor tersebut yang menjadi evaluasi riset ini adalah: (1) Fitur dari aplikasi yang digunakan untuk menangkap aliran data. Pertukaran frame dalam proses handoff tidak dapat ditampilkan karena data yang diambil hanyalah data dengan header di layer 3. Dari beberapa referensi dengan percobaan yang serupa, aplikasi yang digunakan merupakan hasil pengembangan riset itu sendiri, atau menggunakan perangkat sniffer khusus, atau menggunakan NIC khusus, dan sebagainya. (2) Ketidakstabilan testbed. Dalam 28 kali pengambilan data kondisi jaringan tidak selalu sama sehingga analisis yang dilakukan merupakan analisis yang dilakukan terhadap sebagian data, bukan seluruh data. (3) Topologi yang digunakan terlalu sederhana sehingga menyebabkan ketidakstabilan tersebut.

  - Analisis Proses Handoff

Sesuai penjelasan pada bab II, proses handoff dibagi menjadi dua proses: discovery dan re-authentication.

Gambar 4.14 Proses handoff

Untuk menghitung total delay atau latensi proses handoff, sayangnya belum ada satu standar untuk digunakan. Namun penelitian ini menggunakan skema penghitungan raw handoff latency. Skema ini menghitung interval waktu sejak probe pertama yang diminta dari client/pengguna hingga respon re-association dari AP baru, ditambah probe_delay_time. Jadi rumusnya dapat dituliskan sebagai berikut:

Rhl = ProbeDelay + ReAssResponse – FirstProbeReq

Dimana Rhl adalah latensi total raw handoff, ReAssResponse adalah waktu dimana respon pertama pesan re-association diterima, FirstProbeReq untuk pesan Probe Request yang dikirimkan pertama kali dari client, dan ProbeDelay (prob_delay_time) adalah batas waktu bernilai tetap yang diberikan sebagai batas maksimal proses discovery di fase search. Fungsi ini diasumsikan telah diimplementasikan pada data ∆t tanpa adanya segmentasi delay secara jelas akibat kekurangan pada tools packet capturer yang digunakan. Rhl yang didapat pada perangkat mobile adalah sebesar 79,9 ms dan 1038,25 ms pada perangkat laptop.

Dari penelitian yang dilakukan oleh [33], hasil delay pada proses handoff dalam jaringan Wi-Fi tradisional adalah sebagai berikut:

Tabel 4.5 Hasil pengukuran delay handoff pada [33]

| Delay Handoff (ms) | Banyak Data |
| --- | --- |
| 50-59 | 7 |
| 60-69 | 7 |
| 70-79 | 9 |
| 80-89 | 4 |
| 90-99 | 9 |
| 100-109 | 20 |
| 110-119 | 26 |
| 120-129 | 15 |
| 130-139 | 1 |
| 140-149 | 1 |
| 150-159 | 1 |
| Rata-rata Delay | 100,6 ms |

Data diambil menggunakan testbed dimana kedua AP diletakkan menyerupai testbed dalam riset ini, dengan sinyal yang overlap seminimal mungkin namun perpindahan yang terjadi masih dapat diaplikasikan sebagai fast handoff. Riset pada [33] melakukan 100 kali iterasi pengambilan data. Data diatas menunjukkan rata-rata proses handoff membutuhkan waktu 100,6 ms.  Sehingga dengan hasil Rhl yang menunjukkan hasil perhitungan delay menunjukkan hasil yang lebih baik dibanding rata-rata delay jaringan Wi-Fi tradisional, meskipun belum dapat merepresentasikan keabsahan teorinya akibat data yang belum mencukupi, dapat dipastikan bahwa jaringan Wi-Fi berbasis OpenFlow dapat dijadikan skema pengurangan waktu delay proses handoff dan berpotensi untuk diimplementasikan secara luas sekaligus untuk mendapatkan keuntungan fleksibilitas, kontrol, dan cost yang lebih rendah dibandingkan implementasi jaringan tradisional.

  - Struktur Test bed

Distance ≈ 7 m

Gambar 4.15 Denah penempatan perangkat jaringan

Posisi kedua OFAP dipastikan tidak menghasilkan interferensi sinyal antara kedua OFAP namun jaraknya keduanya dibuat seminimal mungkin, sehingga tidak ada kondisi dimana perangkat tidak terhubung ke salah satu dari kedua OFAP tersebut.

# BAB 5
KESIMPULAN

# Kesimpulan

# Rata-rata delay proses handoff dalam jaringan Wi-Fi berbasis OpenFlow menggunakan skema fast handoff adalah sebesar 79,9 milisekon dengan menggunakan perangkat mobile dengan instalasi tools packet capturer sebagai alat ukurnya.

- Rata-rata delay pada proses handoff dalam jaringan Wi-Fi berbasis OpenFlow menggunakan skema fast handoff adalah sebesar 1038,25 ms akibat perbedaan pengaturan stack yang diaktifkan di aplikasi packet capturer pada perangkat mobile yang digunakan. Sehingga menyebabkan beragamnya frame dan paket yang dilewatkan di lalu lintas jaringan dan berimbas pada delay.

- Data yang dihasilkan belum sepenuhnya menjadikan bahwa jaringan berbasis OpenFlow dapat digunakan sebagai solusi delay handoff pada komunikasi multimedia real-time. Hal ini dikarenakan tools yang digunakan untuk menangkap PDU tidak memenuhi fungsi yang diperlukan dalam proses evaluasi PDU untuk mendapatkan nilai proses handoff, topologi yang digunakan terlalu sederhana, dan flow yang dirumuskan belum menunjang pengurangan waktu delay proses handoff.

- Namun dari data tersebut, dapat dilihat bahwa arsitektur ini memiliki potensi untuk menjadi solusi pengurangan total waktu delay handoff.

- Selain sebagai solusi besarnya delay proses handoff pada jaringan wireless, implementasi OpenFlow pada jaringan Wi-Fi dapat dikembangkan untuk meningkatkan fleksibilitas jaringan dan mengurangi cost serta mengubah proses handoff tradisional yang berbasis client (client initiate) menjadi network initiate.

- Saran

Terkait dengan kekurangan yang dijelaskan di bagian sebelumnya, jika penelitian ini ingin diteruskan untuk mendapatkan hasil pembuktian pengurangan nilai delay proses handoff menggunakan arsitektur SDN terdapat beberapa poin yang bisa diajukan:

- Penggunaan jaringan tanpa proxy. Jika penelitian akan dijalankan menggunakan jaringan kampus, alamat IP yang akan diberikan ke perangkat sebaiknya merupakan alamat IP di segmen DMZ.

- Tools untuk merekam paket lebih baik. Dari beberapa penelitian dengan parameter serupa, tools yang digunakan untuk merekam paket merupakan pengembangan tim penelitian sendiri, atau menggunakan perangkat sniffer tambahan, atau menggunakan Network Interface Card (NIC) khusus. Penelitian ini masih menggunakan tools yang didistribusikan sehingga hasil yang diharapkan belum mampu didapat.

- Dikerjakan secara tim. Komponen penelitian ini cukup banyak sehingga membutuhkan lebih dari satu orang peneliti.

- Perubahan topologi. Topologi yang digunakan terlalu sederhana. Diantara kontroler dan OFAP seharusnya diletakkan switch berbasis OpenFlow dengan koneksi Ethernet ke kontroler sehingga kontrol yang dilakukan kepada OFAP akan lebih stabil.

- Perumusan flow yang lebih baik. Penambahan flow menggunakan kontroler OpenDayLight memang paling mudah dan sederhana ditambah dengan fitur user interface, namun parameter yang dibutuhkan belum dapat dipenuhi. Perubahan dapat dilakukan dengan mengubah kontroler yang digunakan (contohnya, ProGFE) atau mengoperasikan OpenDayLight melalui command line sehingga konfigurasi parameter dapat dilakukan lebih leluasa.

DAFTAR PUSTAKA

- C. Conner (2013) Fifty Essential Mobile Marketing Facts. [Online]. http://www.forbes.com/sites/cherylsnappconner/2013/11/12/fifty-essential-mobile-marketing-facts/

- Maeve Duggam & Aaron Smith, Cell Internet Use, 2013, Pew Research Internet Project, Sept. 16, 2013, at p.7 ("among cell owners"). http://www.pewinternet.org/2013/09/16/cell-internet-use-2013/ and U.S. Census, Annual Estimates of the Resident Population by Single Year of Age and Sex for the United States: April 1,2010 to July 1,2013, 2013 Population Estimates, at http://factfinder2.census.gov/faces/tableservices/jsf/pages/productview.xhtml?src=bkmk.

- V. Afshar (2014) 50 Incredible WiFi Tech Statistics That Businesses Must Know. [Online]. http://www.huffingtonpost.com/vala-afshar/50-incredible-wifi-tech-s_b_4775837.html

- Vangie Beal (2014) Wi-Fi. [Online]. http://www.webopedia.com/TERM/W/Wi_Fi.html

- A. Mishra, M. Shin, and W. Arbaugh, “An Empirical Analysis of the IEEE 802.11 MAC Layer Handoff Process,” ACM SIGCOMM Comp. Commun. Review, vol. 33, no. 2, Apr. 2003, pp. 93–102.

- S. Shin et al., “Reducing MAC Layer Handoff Latency in IEEE 802.11 Wireless LANs,” Proc. ACM MobiWac 2004, Oct. 2004.

- P. Bahl, R. Chandra, and J. Dunagan, “SSCH: Slotted Seeded Channel Hopping for Capacity Improvement in IEEE 802.11 Ad-Hoc Wireless Networks,” Proc. ACM Mobicom 2004, Oct. 2004.

- H. Yang et al., “Securing a Wireless World,”Proc. IEEE, vol. 94, no. 2, Feb. 2006, pp. 442–54.

- A. Mishra et al., “Proactive Key Distribution Using Neighbor Graphs,” IEEE Wireless Commun. Mag., vol. 11, no. 1, Feb. 2004, pp. 26–36.

- Y. Choi et al., “Enhancement of a WLAN-Based Internet Service,” ACM Mobile Networks and Applications, vol. 10, no. 3, June 2005, pp. 303–14.

- IEEE 802.11f, “Recommended Practice for Multi-Vendor Access Point Interoperability via an Inter-Access Point Protocol Across Distribution Systems Supporting IEEE 802.11 Operation,” IEEE Standard, July 2003.

- H. Velayos and G. Karlsson, “Techniques to Reduce IEEE 802.11b MAC Layer Handover Time,” Proc. IEEE ICC 2004, June 2004.

- I. Ramani and S. Savage, “SyncScan: Practical Fast Handof for 802.11 Infrastructure Networks,” Proc. IEEE Infocom 2005, Ma. 2005.

- V. Brik, V. Mishra, and S. Banerjee, “Eliminating Handoff Latencies in 802.11 WLANs using Multiple Radios:  Aplications, Experience, and Evaluation,” Proc. ACM Internet Measurement Conf. 2005, Oct. 2005.

- K. Chi, J. Jiang, and L. Yen, “Cost-Effective Caching for Mobility Support in IEEE 802.1X Frameworks,” IEEE Trans. Mobile Computing, vol. 5, no. 1, Nov. 2006, pp. 1547–60.

- M. Bargh et al., “Fast Authentication Mothods for Handovers between IEEE 802.11 Wireless LANs,” Proc. ACM WMASH 2004, Oct. 2004.

- S. Pack and Y. Choi, “Fast Handoff Scheme based on Mobility Prediction in Public Wireless LAN Systems,” IEE Proc. Commun., vol. 151, no. 5, Oct. 2004, pp. 489–95.

- IEEE 802.1x, “IEEE Standards for Local and Metropolitan Area Networks: Port based Network Access Control,” IEEE Standard, June 2001.

- D. Schwab and R. Bunt, “Characterising the Use of a Campus Wireless Network,” Proc. IEEE INFOCOM 2004, Mar. 2004.

- A. Mishra, M. Shin, and W. Arbaugh, “Context Caching using Neighbor Graphs for Fast Handoffs in a Wireless Network,” Proc. IEEE INFOCOM 2004, Mar. 2004.

- J. Loughney et al., “Context Transfer Protocol (CXTP),” IETF RFC 4067, July 2005.

- A. Balachandran et al., “Characterizing User Behaviour and Network Performance in a Public Wireless LAN,” Proc. ACM SIGMETRIC 2002, June 2002.

- S. Pack et al., “SNC: A Selective Neighbor Caching Scheme for Fast Handoff in IEEE 802.11 Wireless Networks,” ACM Mobile Computing and Commun. Review, vol. 9, no. 4, Oct. 2005, pp. 39–49.

- Software-Defined Networking: The New Norm for Networks ONF White Paper April 13, 2012

- (2013) Software Defined Networking. [Online]. http://theinstitute.ieee.org/benefits/ieee-groups/softwaredefined-networks-explained

- N. McKeown, T. Anderson, H. Balakrishnan, G. M. Parulkar, L. L. Peterson, J. Rexford, S. Shenker, and J. S. Turner, “OpenFlow: enabling innovation in campus networks,” Computer Communication Review, vol. 38, no. 2, pp. 69–74, 2008.

- (2014) Install Java JDK. [Online]. http://askubuntu.com/questions/56104/how-can-i-install-sun-oracles-proprietary-java-jdk-6-7-8-or-jre/173951#173951.

- (2014) Table of Hardwere. [Online]. http://wiki.openwrt.org/toh/start

- (2011) Pantou : OpenFlow 1.0 for OpenWRT. [Online]. http://archive.openflow.org/wk/index.php/Pantou_:_OpenFlow_1.0_for_OpenWRT

- (2012) About tPacketCapture. [Online]. http://www.taosoftware.co.jp/en/android/packetcapture/ diakses tgl 14 Des

- D. Murray, M. Dixon, and T. Koziniec, "Scanning Delays in 802.11 Networks," The 2077 Internation Conference on Next Generation Mobile Applications, Services, and Technologies, June 2007

- Y. Amir, C. Danilov, M. Hilsdale, R. Musaliou-Elefteri, and N. Rivera, “Fast Handoff for Seamless Wireless Mesh Networks,” MobiSys'06, June 19-22, 2006, Uppsala, Sweden.

- R. Corvaja, A. Zanella, M. Dossi, A. Tontoli, and P. Zennaro, “Experimental of the Handover Procedure in a WiFi Network,” WPMC04, Sept 2004.

Lampiran

Dalam merancang Testbed, terdapat beberapa komponen utama untuk membangun topologi ini:

- Instalasi Quagga

Quagga yang digunakan adalah Quagga versi 0.99.20.1 dengan langkah-langkah sebagai berikut:

- Instalasi dari sumber

quagga@quagga-server:~$sudo apt-get install quagga quagga-doc

- Mengedit file daemon sebagai konfigurasi protokol routing yang diaktifkan melalui pernyataan yes/no pada file daemons

quagga@quagga-server:~$sudo gedit /etc/quagga/daemons

- Yang diaktifkan adalah zebra dan daemon ospf, sehingga konfigurasinya adalah sebagai berikut:

zebra=yes

bgp=no

ospf=yes

ospf6d=no

ripd=no

ripngd=no

- Membuat file konfigurasi zebra.conf dan ospf.conf dengan menyalin contoh file konfigurasi yang disediakan

quagga@quagga-server:~$sudo cp /usr/share/doc/quagga/examples/zebra.conf.sample /etc/quagga/zebra.conf

quagga@quagga-server:~$sudo cp /usr/share/doc/quagga/examples/ospf.conf.sample /etc/quagga/ospf.conf

- Mengubah kepemilikan file terhadap user dan group dalam direktori /etc/quagga

quagga@quagga-server:~$sudo chown quagga.quaggavty /etc/quagga/*.conf

quagga@quagga-server:~$sudo chmod 640 /etc/quagga/*.conf

- Start/stop daemons

quagga@quagga-server:~$sudo /etc/init.d/quagga start/stop/restart

- Jika berhasil, quagga dapat di-telnet menggunakan perintah

quagga@quagga-server:~$telnet localhost zebra

Gambar 4.1 Screenshot quagga telah aktif

Gambar 4.2 Screenshot saat interface sudah terhubung dengan quagga dimana alamat IP 152.118.101.196 adalah IP server

- Instalasi OpenDayLight

Untuk dapat menjalankan OpenDayLight, Java sudah harus diinstall di Ubuntu[27]. Untuk memulai instalasi OpenDayLight:

- Mengunduh release package dari http://www.opendaylight.org/software/downloads dan memilih versi OpenDayLight yang ingin digunakan. Penulisan ini menggunakan Hydrogen Base.

- Un-zip file yang diunduh, kemudian masuk ke folder tersebut

- Mengksekusi perintah ./run.sh or ./run.bat dengan peran administrator (sudo) untuk menjalankan OpenDayLight

- Membuka aplikasi perambah web dan navigasi ke http://<alamat-ip-perangkat-tempat-menjalankan-OpenDayLight>:8080 untuk membuka web interface

- Halaman pertama akan meminta username dan password yang secara default adalah admin:admin

- Jika OpenDayLight dijalankan di perangkat yang sama, dapat menggunakan http://localhost:8080 atau http://127.0.0.1:8080

- Jika ingin menjalankan OpenDayLight di background  dapat menggunakan perintah ./run.sh –start (sudo) atau ./run.sh –stop untuk menghentikan

- Perintah ./run.sh –status dapat dieksekusi untuk melihat apakah aplikasi aktif atau tidak

- Build Pantou

Perangkat keras yang digunakan adalah Buffalo WZR-HP-G450H, sehingga untuk membuat OpenWRT harus disesuaikan apakah adjustment yang digunakan adalah trunk, attitude, atau backfire[28]. Perangkat keras yang digunakan dibangun dengan adjustment attitude. Langkah pertama dalam membuat access point berbasis OpenFlow ini (OFAP) adalah dengan membuat image OpenWRT-OpenFlow 1.0 dengan adjustment attitude[29].

- Mempersiapkan komponen yang dibutuhkan

apt-get install build-essential binutils flex bison autoconf gettext texinfo  \ sharutils subversion libncurses5-dev ncurses-term zlib1g-dev gawk

- Mengunduh attitude

Mkdir ~/ofwrt

cd ~/ofwrt

svn co svn://svn.openwrt.org/openwrt/branches/attitude_adjustment

cd attitude_adjustment

./scripts/feeds update -a

./scripts/feeds install -a

- Mengunduh paket OpenFlow 1.0

cd ~/ofwrt/

git clone git://gitosis.stanford.edu/openflow-openwrt

git checkout –b openflow-1.0/tplink origin/openflow-1.0/tplink

cd ~/ofwrt/attitude_adjustment/packages/

ln -s ~/ofwrt/openflow-openwrt/openflow-1.0/

cd ~/ofwrt/attitude_adjustment/

ln -s ~/ofwrt/openflow-openwrt/openflow-1.0/files

make menuconfig

- Memilih sistem yang sesuai pada menuconfig (AR71xx untuk perangkat keras yang digunakan)

- Memilih paket ‘OpenFlow’ dalam sub pilihan ‘network’

- Memilih paket ‘tc’ dalam sub pilihan ‘network’

- Memilih ‘kmod-tun’ dalam sub pilihan Kernel Modules->Network Support

- Keluar dan simpan

- Untuk menambahkan fitur untuk queueing

Make kernel_menuconfig

- Dalam sub pilihan Networking Support->Networking options->QoS dan/atau fair queueing pilih Hierarchical Token Bucket (HTB)

- File diimpan kemudian keluar

- Buat file imagenya

make prereq

make V=99

- File image yang telah ter-build kemudian dilanjutkan dengan mem-flash file tersebut pada perangkat

Langkah kedua adalah memasukkan konfigurasi OpenFlow 1.0 ke OpenWRT

- Menentukan username dan password untuk tiap OFAP. Penelitian ini menggunakan root:admin

- Memasukkan konfigurasi file /etc/config/network untuk AP1 sebagai berikut:

config interface 'loopback'

option ifname 'lo'

option proto 'static'

option ipaddr '127.0.0.1'

option netmask '255.0.0.0'

config interface 'lan'

option ifname 'eth0.1'

option type 'bridge'

option proto 'static'

option ipaddr '192.168.1.1'

option netmask '255.255.255.0'

config interface 'wan'

option ifname 'eth0.2'

option proto 'dhcp'

config switch

option name 'switch0'

option reset '1'

option enable_vlan '1'

config switch_vlan

option device 'switch0'

option vlan '1'

option ports '0t 2 3 4 5'

config switch_vlan

option device 'switch0'

option vlan '2'

option ports '0t 1'

- Memasukkan konfigurasi file /etc/config/network untuk AP2 sebagai berikut:

config interface 'loopback'

option ifname 'lo'

option proto 'static'

option ipaddr '127.0.0.1'

option netmask '255.0.0.0'

config interface 'lan'

option ifname 'eth0.1'

option type 'bridge'

option proto 'static'

option ipaddr '192.168.2.1'

option netmask '255.255.255.0'

config interface 'wan'

option ifname 'eth0.2'

option proto 'dhcp'

config switch

option name 'switch0'

option reset '1'

option enable_vlan '1'

config switch_vlan

option device 'switch0'

option vlan '1'

option ports '0t 2 3 4 5'

config switch_vlan

option device 'switch0'

option vlan '2'

option ports '0t 1'

- Memasukkan konfigurasi file /etc/config/openflow untuk AP1 sebagai berikut:

config 'ofswitch'

option 'dp' 'dp0'

option 'dpid' '000000000001'

option 'ofports' 'eth0.1 eth0.2 wlan0'

option 'ofctl' 'tcp:152.118.101.196:6633'

option 'mode'  'outofband'

- Memasukkan konfigurasi file /etc/config/openflow untuk AP2 sebagai berikut:

config 'ofswitch'

option 'dp' 'dp0'

option 'dpid' '000000000002'

option 'ofports' 'eth0.1 eth0.2 wlan0'

option 'ofctl' 'tcp: 152.118.101.196:6633'

option 'mode'  'outofband'

- Memasukkan parameter –no-slicing ke /lib/openflow/ofswitch.sh (AP1 dan AP2)

#!/bin/sh

# Copyright (C) 2006 OpenWrt.org

#DEBUG="echo"

add_ofswitch_datapath() {

local config="$1"

local ofports

local dpports

local dp

local mode

local dpid

config_get ofports "$config" ofports

config_get dp "$config" dp

config_get mode "$config" mode

config_get dpid "$config" dpid

dpports=`echo "$ofports" | tr ' ' ','`

echo "$dpports"

pidfile="/var/run/ofdatapath.pid"

[ -n "$dpports" ] && {

if [[ "$mode" == "inband" ]]

then

echo "Configuring OpenFlow switch for inband control"

[ -n "$dpid" ] && {

ofdatapath punix:/var/run/dp0.sock -i "$dpports" --no-slicing --local-port=tap:tap0 "--pidfile=$pidfile" -d "$dpid" &

} || {

ofdatapath punix:/var/run/dp0.sock -i "$dpports" --no-slicing --local-port=tap:tap0 "--pidfile=$pidfile" &

}

else

echo "Configuring OpenFlow switch for out-of-band control"

[ -n "$dpid" ] && {

ofdatapath punix:/var/run/dp0.sock -i "$dpports" --no-slicing --no-local-port "--pidfile=$pidfile" -d "$dpid" &

} || {

ofdatapath punix:/var/run/dp0.sock -i "$dpports" --no-slicing --no-local-port "--pidfile=$pidfile" &

}

fi

}

}

setup_ofswitch() {

local config="$1"

add_ofswitch_datapath "$config"

}

- Melakukan restart pada semua servis dengan perintah /etc/init.d/firewall, /etc/init.d/dnsmasq, /etc/init.d/network

- Menjalankan servis OpenFlow dengan perintah /etc/init.d/openflow start

Asosiasi mengacu pada prosedur untuk membuat koneksi logika oleh MH yang akan dijalankan saat MH masuk ke sebuah sistem WLAN untuk pertama kalinya. Di sisi lain, prosedur re-asosiasi adalah prosedur saat MH menyediakan informasi kepada sistem WLAN yang berisi keterangan dimana MH sebelumnya terhubung